ĐỀ CƯƠNG TRÀ CÀ PHÊ CACAO

TRẮC NGHIỆM

- Trong quy trình chế biến, trà ô-long (oolong) là trà được lên men:

- Lên men chủ yếu do vsv

- Lên men chủ yếu do quá trình oxh các hợp chất phenolic

- Lên men một phần do quá trình oxh các hợp chất phenolic

- Tất cả đều sai

- Đáp án nào sai (đúng): các chỉ tiêu đánh giá trà nguyên liệu thường được dựa vào: tr 10

- Độ dài và trọng lượng của búp

- Độ non, già của búp, tỷ lệ búp mù xòe.

- Tỷ lệ lá rời, lá bánh tẻ

- Chỉ a và b (S)

- Cả 3 đáp án a, b, c (Đ)

- Ngoại hình của trà ô-long thành phẩm khi quan sát bằng mắt thường là: tr 111

- Mặt trà đều, dạng cánh, màu xanh tự nhiên

- Dạng cánh, mặt trà xoăn

- Dạng viên rời hoặc 2 – 3 viên dính lại, trà có màu đỏ

- Dạng viên rời hoặc 2 – 3 viên dính lại, trà có màu xanh đậm

- Thuật ngữ “cao trà” dùng để mô tả các sản phẩm từ trà như: tr 16

- Bột trà (dạng viên, rời)

- Dung dịch trà cô đặc

- Catechin tinh chế

- Tất cả các đáp án

- Thuật ngữ “búp trà mù xòe” dùng để diễn tả cho búp trà: tr 98

- Gồm 2 tôm, 2 – 3 lá non

- Gồm 3 tôm, 2 – 3 lá non

- Gồm 1 tôm, 2 – 3 lá non

- Không có lá tôm, 2 – 3 lá non

- Tùy thuộc vào chất lượng trà đen sản xuất ra kết hợp với các chỉ tiêu cảm quan (ngoại hình trà, màu nước pha, hương, vị, bã trà) mà người ta có thể phân loại thành các: tr 21

- OP, P, BP, BPS, F và D

- OP, BOP, FBOP, P, PS, BPS, F và D

- OP, BOP, FBOP, PS, BPS, F và D

- OP, BOP, FBOP, P, BPS, F và D

- Tùy thuộc vào chất lượng trà xanh thành phẩm sản xuất ra, đồng thời dựa vào các chỉ tiêu cảm quan (ngoại hình trà, màu nước pha, hương, vị, bã trà) ta có thể phân loại: tr 110

  - OP, P, BP, BPS, F, D

  - OP, BOP, FBOP, PS, BPS, F, D

  - OP, P, BP, BPS, F.

  - OP, P, BP, PS, BPS, F

- Hàm lượng nước trong lá trà tươi (cà phê) chiếm khoảng tr 91

- 60 – 65 %

- 65 – 70 %

- 70 – 75 %

- 75 – 80 %

- Trong quy trình chế biến trà ô long là trà được lên men:

- Hoàn toàn

- Không lên men

- Lên men một phần (kinh nghiệm)

- Diệt men hoàn toàn

- Câu a và d đúng

- Bản chất của quá trình lên men là sự:

- Đồng hóa tanin

- Oxy hóa tanin (kinh nghiệm)

- Thủy phân

- Dị hóa tanin

- Caramel hóa

- Để được các sản phẩm cà phê, trà hòa tan đạt chất lượng tốt, người ta sấy các dịch chiết đó (đã cô đặc và thêm phụ gia) bằng các thiết bị sấy: tr 115

- Máy sấy phun

- Máy sấy đông khô

- Máy sấy khay

- Máy sấy thùng quay

- Câu a và c

- Câu a và b

- Vị ngọt sau khi thử trà xanh có được nhờ chợp chất nào sâu đây:

- Caffeine

- Catechin

- Vitamin B1

- Free glutamate (kinh nghiệm)

- Pectin

- Trong quá trình lên men trà đen, lá trà và búp được lên men bằng: tr 96

- Vi khuẩn sinh acid lactic

- Actetobacter sp

- Enzyme bị oxi hóa

- Protease

- Nấm men

- ẩm độ của lá trà tươi và búp là khoảng: tr 91

- 10 – 15%

- 50 – 55%

- 75 – 80%

- 60 – 65%

- 90 – 95%

- Thành phần thearubigin và theaflavin có trong sản phẩm trà tăng hoặc giảm theo trình tự

- Trà xanh → trà oolong → trà đen

- Trà đen → trà xanh → trà oolong,

- Trà oolong → trà đen → trà xanh

- Trà xanh → trà đen → trà oolong

- Bản chất của quá trình lên men sản phẩm trà đen là sự: tr 105

  - Lên men bởi vi khuẩn lên men lactic

  - Lên men bởi acetobacter

  - Lên men bởi nấm men

  - Oxy hóa các hợp chất phenolic (kinh nghiệm)

- Trong công đoạn xát vỏ trái cà phê khô, sản phẩm thu được là gì: tr 136

- Hạt cà phê nhân không còn lớp vỏ lụa (vỏ bạc)

- Hạt cà phê nhân còn lớp vỏ lụa (vỏ bạc)

- Hạt cà phê thóc và lớp thịt bên ngoài

- Hạt cà phê nhân còn vỏ thóc

- Các công đoạn trong chế biến cà phê nhân theo pp chế biến khô lần lượt là: tr 37

- Thu hái quả tươi → làm khô → xay xát quả cà phê khô → đánh bóng → phân loại → cà phê nhân thành phẩm.

- Thu hái quả tươi → phân loại quả tươi → lên men→ đánh nhớt→ làm khô→ đánh bóng → cà phê nhân thành phẩm.

- Thu hái quả tươi → xay xát quả tươi→ làm khô → đánh bóng → phân loại → cà phê nhân thành phẩm.

- Thu hái quả tươi → làm khô → đánh bóng → phân loại → cà phê nhân thành phẩm.

- Câu b và c đúng.

- Các công đoạn trong chế biến cà phê nhân theo pp chế biến ướt lần lượt là:

- Thu hái quả tươi → phân loại quả tươi → lên men→ đánh nhớt→ làm khô→ đánh bóng → cà phê thành phẩm.

- Thu hái quả tươi → phân loại quả tươi → xát vỏ quả → lên men → làm khô → đánh bóng → cà phê thành phẩm.

- Thu hái quả tươi → xát quả tươi→ làm khô → đánh bóng → phân loại → cà phê nhân thương phẩm.

- Thu hái quả tươi → làm khô → đánh bóng → phân loại → cà phê thành phẩm.

- Các phương pháp thường được dùng để phân loại, làm sạch cà phê nhân thành phẩm tr 39

- Phân loại dựa vào kích thước hạt

- Phân loại dựa vào trọng lượng hạt

- Phân loại dựa vào màu sắc hạt

- Tất cả đều đúng

- Chỉ câu a và b

- Nhược điểm của phương pháp chế biến ướt trong chế biến cà phê nhân là: tr 135

- Thời gian làm khô hạt cà phê nhân kéo dài nhiều tuần

- Chất lượng của hạt kém đồng đều

- Không phân loại được quả xanh, quả chín; lá, cành; đất, đá

- Sử dụng một lượng nước lớn trong quá trình chế biến, chi phí thiết bị cao.

- Đáp án nào sai: Nhược điểm của phương pháp chế biến khô trong chế biến cà phê nhân là:

- Thời gian làm khô hạt cà phê nhân kéo dài nhiều tuần

- Chất lượng của hạt kém đồng đều

- Không phân loại được quả xanh, quả chín; lá, cành; đất, đá

- Chi phí thiết bị cao

- Hạt cà phê nhân chè là hạt cà phê được chế biến từ trái cà phê thuộc: tr 33

- Coffe arabica Var mokka

- Coffe canephora Var robusta

- Coffe arabica Var catimor

- Đáp án a và c

- Tại các tỉnh Tây Nguyên, mùa thu hoạch thường diễn ra sớm hơn đối với trái cà phê ..., thường từ tháng ..., và diễn ra trễ hơn đối với trái cà phê ...:

- arabica, 9-11, robusta

- robusta, 9-11, arabica

- arabica, 10-12, robusta

- robusta, 10-12, arabica

- Ẩm độ (theo căn bản ướt) được áp dụng để bảo quản và xuất khẩu hạt cà phê thường khoảng:

- Đến 7%

- Đến 8%

- Đến 9%

- Đến 9-12.5%

- Cây cà phê chè chỉ sinh trưởng và cho chất lượng trái tốt khi được trồng ở độ cao ... so với mực nước biển:

- 600m

- 800m

- 1000m

- b và c

- Câu nào đúng: Các phương pháp được dùng để phân loại, làm sạch cà phê nhân thành phẩm

- Phân loại dựa vào kích thước hạt (dùng sàng 18, 16, 13)

- Phân loại dựa vào màu sắc của hạt (dựa vào sự hấp thụ ánh sáng qua tế bào quang điện)

- Phân loại dựa vào trọng lượng của hạt (sử dụng sức gió)

- Câu a, b và c

- Trong quá trình lên men hạt ca cao tươi, đường trong lớp cơm nhầy (pulp) phân hủy và tạo thành các chất: tr 69

- Chủ yếu ethanol

- Chủ yếu acid lactic

- Chủ yếu acid acetic

- Rượu, acid lactic, acid acetic.

- Ẩm độ (theo căn bản ướt) được áp dụng để bảo quản và xuất khẩu hạt ca cao thường khoảng: tr 76

- 7 – 7.5%

- 12.5 – 13%

- 9.5 – 11.5%

- 12.5 – 14.5%

- Hạt ca cao được đánh giá là tốt (lên men tốt) khi cắt hạt ca cao và quan sát thấy: tr 75

- Bề mặt nhẵn bóng, toàn bộ mặt cắt có màu nâu.

- Bề mặt hạt có khe hở, toàn bộ mặt cắt có màu tím

- Bề mặt hạt cắt có khe hở, toàn bộ mặt cắt có màu nâu

- Bề mặt nhẵn bóng, toàn bộ mặt cắt có màu nâu tím

- Trong giai đoạn lên men hạt ca cao tươi, kết quả tốt nhất đạt được trong quá trình lên men khi nhiệt độ khối hạt của ngày lên men thứ 3 hoặc 4 đạt đến khoảng: tr 70

- 30 – 35 ⁰C

- 35 – 40 ⁰C

- 45 – 50 ⁰C

- 50 – 55 ⁰C

- Trong phương pháp lên men hạt cacao bằng thùng trong điều kiện khí hậu Việt Nam, để quá trình lên men hạt tốt, chiều cao của khối hạt được khuyến cáo là: (không quá 40)

- 20 – 30 cm

- 30 – 40 cm (kinh nghiệm)

- 40 – 50 cm

- 50 – 60 cm

- 70 – 80 cm

- Biện pháp đảo trộn trong giai đoạn lên men hạt cacao tươi nhằm mục đích: tr 69

- Tản nhiệt cho khối hạt, làm mát khối hạt, khối hạt lên men đồng đều.

- Tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men latic phát triển.

- Tạo điều kiện cho vsv kị khí phát triển, khối hạt lên men đồng đều.

- Tạo điều kiện cho vsv hiếu khí phát triển, khối hạt lên men đồng đều.

- Câu a và b

- Câu a và c

- Vai trò của giai đoạn conching trong chế biến sô-cô-la là:

- Nghiền mịn cấu tử

- Gia nhiệt làm lỏng hệ nhũ

- Khuấy đảo để đồng nhất hệ nhũ (kinh nghiệm)

- Tất cả các đáp án

- Để hạt ca cao đạt chất lượng tốt, thời gian lên men đối với hạt ca cao Forastero thường là: tr 75

- 5 – 7 ngày

- 6 – 8 ngày

- 7 – 9 ngày

- Không câu nào đúng

- Để hạt ca cao đạt chất lượng tốt, thời gian lên men đối với hạt ca cao Criollo thường là: tr 75

  - 5 – 6 ngày

  - 4 – 5 ngày

  - 3 – 4 ngày

  - 2 – 3 ngày

- Trong phương pháp lên men hạt ca cao bằng thùng (ủ thùng) trong điều kiện khí hậu của Brazil; để quá trình lên men hạt tốt, chiều cao của khối hạt thường là: tr 67

- 90 – 100 cm

- 80 – 90 cm

- 70 – 80 cm

- 60 – 70 cm

- Thông thường để quá trình lên men hạt ca cao tốt, trái ca cao được khuyến cáo tồn trữ trước khi tách hạt khoảng thời gian bao lâu? tr 58

- 7 ngày

- 8 ngày

- 9 ngày

- Tất cả đều đúng

- Sau khi thu hoạch hạt và lớp nhầy được chuyển đến đống, hộp và giỏ để lên men kéo dài từ ____ ngày cho hạt Forastero nhưng Criollo chỉ 2 – 3 ngày. tr 75

- 3 – 4

- 5 – 7

- 7 – 9

- 2 – 3

- 10 -12

- Hàm lượng bơ ca cao tối thiểu trong thành phần chế biến chocolate là

  - 5%

  - 10%

  - 15%

  - 20% (kinh nghiệm)

  - 25%

- Trong quá trình lên men hạt ca cao, giai đoạn lên men hiếu khí thường bắt đầu từ ngày thứ? tr 69

  - 3 trở đi

  - 4 trở đi

  - 6 trở đi

  - 7 trở đi

- Ảnh hưởng của môi trường làm giảm độ cứng cacao.

- Mưa ít

- Nhiệt độ cao

- Mưa nhiều

- Nhiệt độ thấp

ĐÚNG SAI

- Hương vị của trà thì liên quan đến cả vị và mùi thơm. Đặc trưng của vị được tạo bởi catechin và acid amin, trong khi mùi thơm được tạo bởi tinh dầu. tr 94

- Đúng

- Sai

- Trà ô long được lên men, chứa ít catechin hơn trà xanh và chứa ít theaflavin và thearubigin hơn trà đen.

  - Đúng (kinh nghiệm)

  - Sai

- Trong quá trình sản xuất trà đen, catechin chủ yếu bị oxy hóa từ các chất màu theaflavin và thearubigin. tr 104

  - Đúng

  - Sai

- Trà đắng là một sản phẩm được chế từ lá trà và búp  (camellia sinensis (L) O.Kuntze) tr 102

  - Đúng

  - Sai (chỉ chế từ búp)

- Ẩm độ bảo quản hạt cà phê khô an toàn và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định TCVN – 2009 là 14%wb (theo cơ sở ướt): tr 131

- Đúng

- Sai

- Trạng thái siêu tới hạn của CO2 dùng để trích ly caffeine và các chất hữu cơ khác đạt được khi đến điểm critical – point(rắn lỏng khí) (giao điểm tại nhiệt độ ̴ 31 ⁰C và áp suất 71(73) atm)

- Đúng

- Sai (kinh nghiệm)

- CO2 siêu tới hạn được hình thành ở nhiệt độ 31 độ C và áp suất 73 atm

  - Đúng (kinh nghiệm)

  - Sai

- Ở Việt Nam, cà phê Robusta (coffee robusta hay coffee canephora) còn được gọi với tên là cà phê vối; cà phê Arabica (Coffee arabica) được gọi là cà phê chè; và cà phê Excelsa (Coffee excelsa) được gọi là cà phê mít.

- Đúng

- Sai

- Ở Việt Nam, chi của cà phê bao gồm một lượng lớn các loại. Chỉ 3 loại cà phê Robusta, Arabica và Excelsa đã được sử dụng thành công trong công tác thương mại

- Đúng (kinh nghiệm)

- Sai

- Trong chế biến cà phê thì chế biến ướt tiết kiệm hơn (tiết kiệm chi phí, vốn cho thiết bị, hệ thống,...) so với chế biến khô.

- Đúng

- Sai (kinh nghiệm)

- Một đặc điểm của đánh bóng ướt hạt cà phê nhân là vẫn còn lớp vảy bạc. tr 148

- Đúng

- Sai

- Cả trà, cà phê, ca cao chứa một lượng cafeine với một nồng độ khác nhau phụ thuộc vào từng loại sản phẩm.

  - Đúng (kinh nghiệm)

  - Sai

- Caffeine cũng là một chất chống oxy hóa

  - Đúng (kinh nghiệm)

  - Sai

- Đặc điểm hạt cà phê nhân đã qua gia đoạn đánh bóng khô trong quy trình chế biến và phê nhân xuất khẩu là còn lớp vỏ thóc.(lụa) tr 148

  - Đúng

  - Sai

- Đa số cây ca cao ở Việt Nam thuộc loại Trinitario. Loại này được lai tạo giữa 2 giống Forastero và Criollo tr 49

- Đúng

- Sai

- Trong quá trình lên men hoạt động của vsv trên ca cao tạo ra nhiệt và ethanol, acid acetic, acid latic nuôi dưỡng. tr 69

- Đúng

- Sai

- Trong quá trình lên men ca cao, vi khuẩn sinh acid latic bắt đầu hoạt động sau khi nhiệt độ tăng do sự phát triển của nấm men. tr 69

- Đúng

- Sai

- Các loại socola chính có màu tối, sữa, và màu trắng khác nhau về hàm lượng ca cao, sữa, chất béo, bơ ca cao.

- Đúng (kinh nghiệm)

- Sai

- Một bề mặt của hạt ca cao cắt có màu tím hoặc trắng.

  - Đúng (kinh nghiệm)

  - Sai

- Trong quá trình chín xảy ra trong khoảng thời gian từ 7 – 10 ngày quả ca cao có thể được để trên cây một cách an toàn trong tối đa 2 tuần trước khi thu hoạch. tr 56

  - Đúng

  - Sai

- Trong giai đoạn sấy khô hạt ca cao, sấy nhân tạo sử dụng nhiệt sinh ra từ than đá, gỗ hoặc dầu diesel, được khuyến khích mạnh mẽ

  - Đúng

  - Sai (kinh nghiệm)

- Một số yếu tố quyết định của quả/ vỏ ca cao chín đúng cách là sự xuất hiện từ bên ngoài

  - Đúng (kinh nghiệm)

  - Sai

- Thực tế sự phân chia của vỏ quả ca cao được thực hiện bằng nhiều phương tiện khác nhau tùy theo vị trí, bao gồm cả việc sử dụng dao hoặc dao phay hoặc thanh sắt bén hoặc dùi bằng gỗ.

  - Đúng (kinh nghiệm)

  - Sai

- Trong giai đoạn sấy hạt ca cao, Papua New Guinea là quốc gia thường làm khô ca cao bằng máy sấy sử dụng nguồn nhiệt cung cấp từ than đá (củi) và điện. tr 67

- Đúng

- Sai

CÂU HỎI NGẮN

- Liệt kê yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca cao

- Giống, môi trường, sâu bệnh, sau thu hoạch.

- Liệt kê các phương pháp lên men hạt ca cao tươi

- Đống

- Thùng

- Thúng

- Bảng cấu trúc màu sắc cà phê (kín, mở,...).tr 150

- PP phân loại cà phê màu sắc, kích thước, trọng lượng

| Loại cà phê | Cà phê chè | Cà phê vối | Cà phê mít |
| --- | --- | --- | --- |
| Màu sắc | Màu xanh xám | Màu vàng xanh | Màu vàng nâu |
| Kích thước | Dài từ 5→10mm Rộng từ 4→7mm Dày 2→4mm | Dài từ 5→8mm | Kích thước gấp khoảng 1.5 lần quả cà phê Arabica |
| Trọng lượng | 500→700 hạt/100g | 600→900 hạt/100g | 700→1000 hạt/100g |

- Mục đích của việc phân loại cà phê

- Làm cho sản phẩm đồng nhất → Làm khô nhanh hơn, giảm độ ẩm nhanh hơn đồng thời tránh các hạt có kích thước nhỏ bị cháy, khét

- Phân loại phẩm cấp của hạt cà phê và loại bỏ các hạt có khuyết điểm

- Phân loại theo kích thước giúp việc xay xát vỏ bằng máy đạt hiệu quả cao

- Trong phân loại cà phê nhân, kích cỡ lỗ sàng 7.1mm là

- Sàng 18

- PP chế biến cà phê nhân

- Chế biến khô

- Chế biến bán khô

- Chế biến ướt

- Chế biến bán ướt

- Những lợi thế để chế biến khô hạt cà phê nhân

- Đơn giản trong sản xuất

- Chi phí đầu tư ít

- Thích hợp cho các vùng canh tác w was nhỏ

- Nói chung, quả và hạt cà phê nhân được làm khô bằng phương pháp

- Sấy

- Phơi

- Mức độ lên men của 3 loại trà

- Trà đen: lên men toàn phần

- Trà oolong: lên men một phần

- Trà xanh: không lên men

- Sấy bằng mặt trời làm cho cacao ít bị chua hơn vì sao ?

- Do acid acetic dễ bay hơi

- Tốc độ sấy chậm tạo điều kiện cho acid lactic thoát ra khỏi hạt cùng với hơi nước

- Mục đích của việc khuyến khích sử dụng phơi tự nhiên dưới ánh nắng môi trường để làm khô hạt cacao

- Phóng thích acid acetic và acid lactic

- Giảm độ chua của sản phẩm

- Giúp phản ứng sinh hóa xảy ra tạo nên hương vị của cacao

- Các dạng của catechin trong trà

| Dạng catechin | Ký hiệu |
| --- | --- |
| Catechin | C |
| Epicatechin | EC |
| Galocatechin | GC |
| Epigalocatechin | EGC |
| Epicatechingalate | ECG |
| Epigalocatechingalate | EGCG |
| Galocatechingalate | GCG |

- Sơ đồ chế biến bột cacao và socola

- Bột cacao: Thu hoạch → Lên men và phơi khô → Phân loại và làm sạch → Rang hạt → Đập vỡ hạt → Tách vỏ → Xay nhỏ → Nghiền → Thành phẩm

- Socola: Thu hoạch → Lên men và phơi khô → Phân loại và làm sạch → Rang hạt → Đập vỡ hạt → Tách vỏ → Xay nhỏ → Nghiền → Conching → Tempering → Rót khuôn → Thành phẩm.

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hạt cacao chua

- Nguyên nhân:

- Tỷ lệ pulp nhiều

- Giai đoạn lên men yếm khí kéo dài

- Làm khô hạt nhanh

- Biện pháp:

- Trữ trái 7-9 ngày

- Phơi nắng

Catechin

Các diệp lục và sắc tố

Yêu cầu kỹ thuật hái (3 ý)

Đánh giá phẩm chất nguyên liệu (5 ý)

Phân loại hình thái của trà (3 loại), theo phương pháp gia công (2 loại)

Các quá trình xảy ra trong giai đoạn lên men ở kỹ thuật chế biến trà đen (4 ý)