Đề ôn môn rau quả

- Để hạn chế hóa nâu cho sản phẩm xoài sấy, chuối sấy, cần

- Rửa bằng chlorine, tiền xử lý nhiệt, sấy ở nhiệt độ <45C

- Rửa bằng ozone, tiền xử lý nhiệt, rửa, sấy ở nhiệt độ <45C

- Rửa bằng dung dịch sulphite, tiền xử lý nhiệt, sấy ở nhiệt độ 45 -50C

- Rửa bằng dung dịch sulphite, tiền xử lý nhiệt, sấy ở nhiệt độ >50C

Giải thích: các loại hóa chất như chlorine, ozone là những chất có tính oxy hóa mạnh; mà sự hóa nâu là do xảy ra sự oxy hóa polyphenol có trong quả.

Khoảng nhiệt độ thường được áp dụng là 60 độ C; khoảng nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C là khoảng nhiệt độ tối ưu cho sự hoạt động của enzyme gây hóa nâu.

- Low – methoxylpectin cần canxi để tạo gel, do đó có thể thực hiện ở độ chất rắn hòa tan …. Và giá trị pH… (tr 73)

- 50 – 60%, 2.8 – 3.6

- 30 – 50%, 2.8 – 3.6

- 50 – 60%, 3 – 4.5

- 30 – 50%, 3 – 4.5

Giải thích: Low- methoxylpectin (LMP) cần canxi để tạo gel, nhưng có thể thực hiện ở độ chất rắn hòa tan thấp (30-50%) và pH cao hơn giá trị (pH=3 – 4.5) so với HMP là ở độ chất rắn hòa tan >60% và giá trị pH 2.8 – 3.6, liên kết hydro và tương tác kỵ nước gắn kết chuỗi pectin riêng lẻ cùng với nhau.

- Dầu chiên có điểm hóa khói càng…. Khi hàm lượng axit béo tự do … và độ tinh luyện cao

- Cao, thấp

- Cao, cao

- Thấp, cao

- Thấp, thấp

Giải thích: điểm hóa khói phụ thuộc vào nguồn gốc và độ tinh lọc của dầu. Điểm khói tăng khi hàm lượng axit béo tự do giảm và độ tinh luyện tăng lên.

- High methoxyl pectin (HMP): trong phân tử pectin có >50% các nhóm acid bị ester hóa (DE>50%), khả năng tạo gel được kích hoạt bởi hàm lượng đường…. (tr 70)

- >50%

- >60%

- >70%

- >80%

Giải thích: các điều kiện tạo gel cho HMP:

- Nồng độ đường cao (>60%)

- Độ acid cao (TA ̴ 1%; pH = 2.8 – 3.5)

- Để sulphite hóa sản phẩm có nhiều đường, nhiều chất màu …..

- Liều lượng SO2 cần thấp hơn so với sản phẩm ít đường, màu nhạt.

- Liều lượng SO2 không khác biệt so với sản phẩm ít đường, màu nhạt.

- Liều lượng SO2 cần cao hơn so với sản phẩm ít đường, màu nhạt

- Tất cả đều sai

Giải thích:

- Trong môi trường rau quả, H2SO3 ở dạng tự do liên kết với đường → tạo phức hợp anhydride không có khả năng sát trùng, làm giảm hàm lượng đường và nồng độ SO2 trong bán chế phẩm. Phức hợp bị phân giải giải phóng SO2 và đường khi đun nóng.

- Chất màu flavonoid (anthocyan...) tạo phức hợp với H2SO3 → làm mất màu tự nhiên → chất màu phục hồi khi gia nhiệt, giải phóng SO2.

→ Để sulphite hóa sản phẩm có nhiều đường, nhiều chất màu... liều lượng SO2 cần cao hơn so với sản phẩm ít đường, ít chất màu.

- Vitamin nào sau đây là loại hòa tan trong nước, rất dễ bị phân hủy dưới tác động của nhiệt độ, nếu cơ thể không được cung cấp đủ sẽ gây bệnh thiếu máu, giảm sức đề kháng, thường được dùng là chất chỉ thị biến đổi lượng của rau quả:

- Vitamin A

- Vitamin nhóm B

- Vitamin C (bổ sung cùng sắt)

- Vitamin D

- Chất rửa xà phòng sẽ mất tác dụng khhi rửa trong nước có …. cao , trong nước biển, trong môi trường axit

- Độ cứng

- Clo

- Độ kiềm

- Oxy

- Câu nào sai khi nói về vitamin C (tr 7)

- Rất dễ bị oxy hóa, nhất là khi gia nhiệt

- Được bảo vệ tốt trong dung dịch có nồng độ đường cao

- Rất dễ bị oxy hóa khi có không khí và ánh sáng

- Được bảo vệ tốt trong dung dịch có các muối sắt và đồng

Vì vitamin C có sự tương tác với muối sắt và đồng; chuyển hóa sắt 2 thành sắt 3.

- Câu nào không đúng với rau quả cắt tươi

- Tăng cường độ hô hấp và cường độ sản sinh ethylene

- Thúc đẩy nhanh sự chín của các loại rau quả

- Tăng cường tổng hợp và tích lũy các hợp chất phenolic

- Dễ bị tổn thương lạnh.

- Quá trinh chiên chân không: a) nguyên liệu được cho vào lồng/giỏ chiên và giỏ nguyên liệu được giữ trong dầu nóng trong một thời gian nhất định; c) khi dầu đạt tới nhiệt độ cài đặt,… được đóng lại và …. Được rút áp suất, d) nhắc giỏ nguyên liệu ra khỏi dầu và bắt đầu mở …. (tr 64)

- Buồng chiên – giỏ chiên – van áp suất

- Van áp suất – buồng chiên – nắp buồng chiên

- Van áp suất – buồng chiên – giỏ chiên

- Nấp buồng chiên – buồng chiên – van áp suất

- Nguy cơ nào là cao nhất đối với sản phẩm rau quả cắt tươi

- Sự phát triển của clostridium botulinum và các VSV khác

- Sự phát triển của loại VSV sinh độc tố

- Biến màu, sậm màu

- Tổn thương lạnh

- Phương pháp làm lạnh đông nhanh: thường được áp dụng trong môi trường không khí có nhiệt độ …., vận tốc gió 3-4m/s, thời gian từ 2-10h tùy thuộc dạng sản phẩm. (tr 27)

- < - 5⁰C

- < - 15⁰C

- < - 25⁰C

- < - 35⁰C

- Chần làm màu sắc của rau quả bị biến đổi do chlorophyl khi ở trong môi trường có …. Tạo pheophytin màu vàng xanh hoặc vàng oliu; mùi, vị của nguyên liệu giảm do chất thơm bay hơi; mất mát vitamin C đáng kể. (tr 51)

- Nhiệt độ cao/axit/oxy

- Axit

- Nhiệt độ cao

- Oxy

- Nấm mốc phát triển trên bề mặt rau quả muối chua, tạo váng dày và làm tăng lượng axit lactic (tr 90)

- Đúng

- Sai

- Để sulphite hóa sản phẩm có nhiều đường, nhiểu chất màu,… liều lượng SO2 cần cao hơn so với sản phẩm có ít đường, màu nhạt hoặc màu trắng. (tr 54)

- Đúng

- Sai

- Mứt đông tạo bởi LMP cần phải rót nóng và thanh trùng bổ sung ở 80C/10 phút hoặc cho hóa chất bảo quản theo đúng liều lượng. (95 độ/10 phút)

- Đúng

- Sai

- Cơ chế tạo thành gel của LMP: một phần của hai chuỗi pectin (tự do, không tham gia liên kết ester) được kết hợp cùng với các ….. trong LMP, cầu nối ion được hình thành giữa …. Và nhóm cacboxyl ion hóa của axit galacturonic

- Phân tử đường, ion canxi

- Ion canxi, ion canxi

- Ion canxi, phân tử đường

- Phân tử đường, phân tử đường

- caramel hóa là phản ứng nâu hóa ….., là chuỗi các phản ứng ….- đồng phân hóa – polymer hóa của các phân tử đường, xảy ra ở nhiệt độ cao ( ví dụ …. C đối với đường saccharose), được tăng tốc trong môi trường pH <= 3 và pH >= 9.

- Phi enzyme – khử nước – 110C

- Phi enzyme – khử nước – 160C

- Enzyme – khử nước – 110C

- Enzyme – khử nước – 160 C

Note: 110 độ C là đường glucose; 160 độ C đối với đường sac và fruc

- Quy trình chế biến đồ hộp quả nước đường: Cần ghép nắp hút chân không hoặc ghép nắp ngay sau khi bài khí, đảm bảo ghép kín nắp, sản phẩm phải được đem đi thanh trùng không chậm quá 30 phút sau khi ghép nắp, ở điều kiện là:

- 70oC/10 – 15 phút

- 75oC/10 – 15 phút

- 80oC/10 – 15 phút

- 85oC/10 – 15 phút (85-90 độ C/10-15 phút)

- Các phản ứng lên men sau đây thuộc quá trình lên men nào:

C6H12O6 -> CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2

- Lên men lactic

- Lên men acetic

- Lên men butyric

- Lên men thối rữa

- Khi chiên nguyên liệu rau quả so với các vitamin B và C, carotene là chất có sự thoát khác biệt:

- bị phân hủy nhiều hơn ở nhiệt độ chiên cao

- hoàn tan vào trong dầu chiên

- bị oxy hóa nhiều hơn bởi thời gian chiên lâu

- không bị thất thoát do tất cả các nguyên nhân trên

Note: carotene ít bị phân hủy, nhưng lại tan nhiều trong dầu nóng làm cho dầu có màu da cam.

- Ở giai đoạn 2 của quá trình chiên, các thành phần hóa học trong nguyên liệu bị biến đổi mạnh mẽ. Protide trong nguyên liệu bị biến tính từ nhiệt đô 60 – 65oC, bị mất tính tan, các phân tử chứa lưu huỳnh bị cắt đứt, giải phóng H2S. Glucid bị biến đổi, đường và tinh bột ở lớp bề mặt bị caramel hóa ….…. bị thủy phân thành pectin hòa tan, làm rau củ chiên trở nên mềm. ……….. chuyển thành pheolphytin.

- Protopectin, chlorophyllase

- Protopectin, chlorophyll

- Pectinase, anthocyanin

- Protopectin, anthocyana

- Trong các câu sau, câu nào sai:

- Sulphite hóa bằng muối của SO2 gây ô nhiễm môi trường hơn, khó kiểm soát nồng độ.

- Sulphite hóa bằng SO2 gây ô nhiễm môi trường hơn, khó kiểm soát nồng độ.

- Sulphite hóa bằng axit của SO2 gây ô nhiễm môi trường hơn, khó kiểm soát nồng độ.

- Sulphite hóa bằng natri metabisulphite gây ô nhiễm môi trường hơn, khó kiểm soát nồng độ.

23.Sấy bơm nhiệt: không khí sấy được ngưng tụ ẩm ở 15oC để…..  Sau đó không khí được làm nóng đến 45 – 60oC để giảm độ ẩm tương đối, tại động lực sấy cao. Ưu điểm của phương pháp này là không tốn nhiều năng lượng, sản phẩm sấy giữ được chất lượng tốt do ít bị tác động của nhiệt độ.

- Làm lạnh

- Làm khô

- Làm mát

- Không câu nào đúng

- – carotene ……. với nhiệt, …… oxy hóa

- Bền – bền

- Bền – không bền

- Không bền – bền

- Không bền – không bền

Note: beta – carotene là tiền chất vitamin A, bền với nhiệt, khi đun nấu có ít không khí thì chỉ tổn thất 10 – 20%. Khi sấy rau quả có thể mất đi gần một nửa.

- Nhược điểm của quá trình chần, hấp: các ……., vitamin cũng như một số các cấu tử hòa tan bị mất đi trong nước chần. Do đó khi chần bằng nước, cho vào nước chần một lượng đường hoặc muối, hoặc làm nhỏ nguyên liệu trước khi chần.

- Chất khoáng

- Chất xơ

- Protein

- Không câu nào đúng

- Khả năng sát trùng của SO2 bị ảnh hưởng bởi pH của môi trường là do:

- Trong nước SO2 tạo thành dạng axit yếu và bị phân ly thành HSO2- và bị H+

- Khả năng sát trùng tốt nhất của SO2 là ở môi trường pH < 4

- Nếu môi trường là axit (pH thấp) thì quá trình phân ly của SO2 sẽ bị hạn chế

- Tất cả đều đúng

- Trong giai đoạn đầu của quá trình chiên, nguyên liệu nóng dần lên, hơi nước được tạo thành khí trong nguyên liệu. Do sự chênh lệch về nhiệt độ và áp suất nội tại giữa nguyên liệu và môi trường nên hơi nước thoát ra mạnh. Nhiệt độ nguyên liệu dừng lại ở …….trong một thời gian do nước bay hơi. Khi nước trong nguyên liệu bay hơi hầu hết, nhiệt độ nguyên liệu sẽ tăng dần > 100oC để cân bằng với nhiệt độ dầu. (trang 63)

- 79 - 80 oC

- 99 - 100 oC

- 89 - 90 oC

- Không câu nào đúng

- Đối với rau quả cắt tươi, mật độ VSV thông thường sau khi chế biến là …. (trang 19)

  - 0 CFU/g

  - 102 – 103 CFU/g

  - 10 – 102 CFU/g

  - 102 – 104 CFU/g

- Quy trình chế biến đồ hộp quả nước đường: cần ghép nắp hút chân không hoặc ghép nắp ngay sau khi đã bài khí, đảm bảo ghép kín nắp, sản phẩm phải được đem đi thanh trùng không chậm quá 30 phút su khi ghép nắp ở điều kiện có thể là …..

        - 70 – 75C/ 10 phút

        - 75 – 80C/ 10phuts

        - 80 – 85C/ 10 phút

        - 85 – 90C/ 10 phút

- Khi chiên nguyên liệu rau quả, so với các vitamin B và C,  – carotene là chất

              - Bị phân hủy nhiều hơn do nhiệt độ chiên cao

              - Hòa tan vào trong dầu chiên

              - Bị oxy hóa nhiều hơn do thời gian chiên lâu

              - Không bị thất thoát do được cố định trong tế bào

- Các phản ứng lên men sau đây thuộc quá trình lên men nào: (trang 95)

C6H12O6 -> CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 ; 2CH3CHOHCOOH -> CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2

- Lên men lactic

- Lên men acetic

- Lên men butyric

- Lên men thối rữa

- Tỷ lệ nồng độ của đường và axit tạo vị chua ngọt hài hòa cho nguyên liệu rau quả khi

  - Saccharose/ axit citric = 25

  - Saccharose/ axit malic = 25

  - Glucose / axit citric = 25

  - Glucose / axit malic = 25

- ở giai đoạn 2 của quá trình chiên, các thành phần hóa học trong nguyên liệu bị biến đổi mạnh mẽ. Protid trong nguyên liệu bị biến tính từ nhiệt độ 60-65C, bị mất tính tan, các phân tử chứa lưu huỳnh bị cắt đứt, giải phóng H2S. Glucid bị biến đổi,… ở lớp bề mặt bị caramel hóa, protopectin bị thủy phân thành pectin hòa tan, làm rau củ chiên trở nên mềm,…… chuyển thành pheophytin

        - đường và tinh bột – chlorophyllase

        - đường và tinh bột – chlorophyll

        - đường và tinh bột – anthoacyanin

        - đường và tinh bột -  – carotene

- tác dụng của SO2 lên loại và số lượng vi sinh vật: (trang 60)

              - SO2 tác dụng mạnh nhất lên vi khuẩn lactic

              - SO2 tác dụng mạnh nhất lên nấm men

              - SO2 tác dụng mạnh nhất lên vi khuẩn acetic

              - A và c đúng

- Low – methoxylpectin cần canxi để tạo gel, do đó có thể thực hiện ở độ chất rắn hòa tan …. Và giá trị pH…

- 50 -60%, 2.8 – 3.6

- 30 – 50%, 2.8 -3.6

- 50 – 60%, 3-4.5

- 30 - 50%, 3 - 4.5

- Trong câu sau, ý nào sai: “Khi sấy thăng hoa, nguyên liệu sấy được làm lạnh đông xuống a)……., sau đó nâng nhiệt độ lên khoảng b)……, trong điều kiện áp suất c)….., làm cho nước đang ở thể d)….. sẽ chuyển trực tiếp qua thể khí (hơi) và tách khỏi sản phẩm sấy. (trang 49)

- (-15) – (-20C)

- 25 – 27C

- Khí quyển

- Rắn

- Trong nước, các nhóm carboxyl của phân tử …. Khi phân ly sẽ tích điện âm. Khi bổ sung axit (hạ pH), các phân tử pectin sẽ giảm điện tích âm, giảm lực đẩy giữa các chuỗi pectin với nhau để hình thành liên kết mạng gel.

- LMP

- HMP

- High methoxyl pectin (HMP): trong phân tử pectin có …. Các nhóm acid bị ester hóa, khả năng tạo gel được kích hoạt bởi hàm lượng đường …. (Trang 75)

- >50%, > 50%.

- >50%, > 50%.

- >50%, > 60%.

- > 60%, > 60%.

- Phân tử lượng của pectin càng cao, độ đông càng …., mức độ ester hóa của phân tử pectin càng cao, độ đông càng…..(trang 75)

- Cao, cao

- Thấp, thấp

- Cao, thấp

- Thấp, cao

- Ý nào đúng: phương pháp làm lạnh đông nhanh thường được áp dụng trong môi trường không khí có nhiệt độ <-35C, vận tốc gió ….., thời gian từ 2-10h tùy thuộc dạng sản phẩm, (trang 32) 3 – 4 m/s.

- 1m/s

- 2m/s

- 3m/s

- Đáp án b và c

- Sấy bơm nhiệt: không khí sấy được ngưng tụ ẩm ở 15C để…… Sau đó, không khí được làm nóng đến 45 – 60C để ….. độ ẩm tương đối, tạo động lực sấy cao. Phương pháp này không tốn nhiều năng lượng, sản phẩm sấy được giữ được chất lượng tốt do ít bị tác động của nhiệt độ. (trang 49)

- Làm khô – tăng

- Làm khô – giảm

- Làm lạnh – tăng

- Làm lạnh – giảm

- Nấm mốc phát triển trên bề mặt rau quả muối chua, tạo váng dày và làm tăng lượng axit acetic (trang 95)

- Đúng

- Sai

- Giai đoạn ….. của quá trình muối chua rau quả: muối làm tăng áp suất thẩm thấu -> dịch bào chảy ra -> các chất đường tiếp xúc với VSV và bắt đầu lên men. Trong giai đoạn này còn có sự hiện diện của không khí, pH…. -> các VSV sinh khí khác cũng hoạt động. (trang 99)

- Đầu – thấp

- Giữa – thấp

- Đầu – cao

- Giữa - cao

- ….. là các loại trái cây giàu pectin và tạo gel tốt. do đó để hình thành gel mứt đông thì chỉ cần thêm đường. (trang 74)

- ổi, đào, táo, mận

- cam, quýt, táo

- khả năng sát trùng của SO2 bị ảnh hưởng bởi pH của môi trường, là do: (trang 58)

- trong nước SO2 tạo thành dạng axit yếu và bị phân ly thành HSO2 và H+

- khả năng sát trùng tốt nhất của SO2 là ở môi trường pH <4

- nếu môi trường là axit (pH thấp) thì quá trình phân ly của SO2 sẽ hạn chế

- tất cả đều đúng

- tác hại của việc sulphite hóa (trang 59-60)

- SO2 giảm tính trương nguyên sinh của tế bào làm rau quả trở nên mềm.

- SO2 gây mất màu, nhạt màu nguyên liệu có màu tự nhiên.

- SO2 giảm tính bán thấm thấu của tế bào làm rau quả trở nên mền

- Tất cả đều đúng

- Beta – caroten ….. với nhiệt…. oxy hóa

- Bền – bền

- Bền – không bền

- Không bền – bền

- Không bền – không bền

- Sấy bơm nhiệt: không khí sấy được ngưng tụ ẩm ở 15C để…… Sau đó, không khí được làm nóng đến 45 – 60C để giảm độ ẩm tương đối, tạo động lực sấy cao. Phương pháp này không tốn nhiều năng lượng, sản phẩm sấy được giữ được chất lượng tốt do ít bị tác động của nhiệt độ.

- Làm khô

- Làm khô

- Làm lạnh

- Làm lạnh

- Khi tạo mứt đông, nếu hàm lượng chất khô của nguyên liệu tăng lên thì pH tối thích cho sự hình thành gel giảm xuống. (trang 78)

a. Đúng

b. Sai

- Dù đã qua xử lý nhiệt ở 90°C trở lên, trong quá trình bảo quản, hoạt tính của enzyme .........có thể phục hồi.

a) polyphenol oxidase

b) peroxidase

c) pectinase

d) Không có enzyme

note: đối với nguyên liệu rau quả giàu lipip, peroxidase có thể phục hồi sau khi xử lý nhiệt ở 90 độ C, để bất hoạt hoàn toàn loại enzyme này cần xử lý nhiệt ở 95 độ C