Nếu pH >7 hoặc nhiệt độ nước làm nguội >30 độ C, nên tăng thời gian làm nguội hoặc tăng nồng độ chlorine*

1/1

Đúng

Sai

Vi sinh vật rất đề kháng với nhiệt ở điều kiện*

1/1

pH tối thích của chúng

thông thường ở pH = 7

Tất cả đúng

Tất cả sai

Tính đề kháng nhiệt của vi sinh vật tăng tỉ lệ nghịch với sự giảm ẩm độ và hoạt tính nước*

1/1

Đúng

Sai

Nhược điểm của nước trái cây thanh trùng là*

1/1

Thời gian bảo quản ngắn

Còn sự hiện diện của một số enzyme

Tất cả đúng

Tất cả sai

Giá trị D tùy thuộc vào*

1/1

Loại vi khuẩn khảo sát

Đặc tính lý hóa của môi trường chứa vi khuẩn

Chất kháng khuẩn hiện diện trong môi trường

Tất cả câu trên đều đúng

Đặc tính quan trọng nhất của bao bì sử dụng trong chế biến thực phẩm đóng hộp là:*

1/1

Bền với tác dụng của thực phẩm

Chịu được nhiệt độ và áp suất cao

Truyền nhiệt tốt, chắc chắn, và nhẹ

Dễ gia công, rẻ tiền

Khi nhiệt độ tăng thì thời gian cần thiết để tiêu diệt vi sinh vật sao cho vẫn có cùng hiệu quả tiệt trùng sẽ tăng.*

0/1

Đúng

Sai

Nhìn chung, bào tử của các loài vi sinh vật hiếu khí bắt buột ít đề kháng nhiệt hơn bào tử của các vi sinh vật phát triển trong điều kiện kỵ khí.*

1/1

Đúng

Sai

Giá trị D trong quá trình xử lý nhiệt đồ hộp là:*

1/1

Log thập phân số VSV hiện diện trong húsản phẩm ở nhiệt độ T xử lý cho trước

Khoảng thời gian cần thiết để giảm 10 lần số VSV có trong sản phẩm ở nhiệt độ cho trước

Nhiệt độ tiệt trùng của đồ hộp nhằm làm giảm 10 lần số VSV ban đầu trong 1 phút

Log10 số VSV hiện diện trong đồ hộp ở chế độ 121 độ C trong 10 phút.

Chiều cao loe miệng quá lớn là do:*

0/1

Chiều cao chốt định vị quá ngắn

Con lăn mí ghép lần một quá lỏng

Con lăn mí ghép lần hai cài đặt quá lỏng

Tất cả đúng

Đồ hộp được xem là loại thực phẩm có tính ổn định cao do:*

0/1

Sản phẩm đạt đến lề an toàn thực phẩm về vi sinh

Sản phẩm được tiêu diệt các enzyme có hại

Cả hai câu trên đều đúng

Cả hai câu trên đều sai

Thứ tự giảm dần về tính đề kháng nhiệt của vi sinh vật là:*

1/1

Sucrose > glucose > sorbitol > fructose > glycerol

Glucose > sucrose > fructose > glycerol > sorbitol

Sorbitol > glucose > sucrose > glycerol > sorbitol

Sucrose > glucose > fructose > glycerol > sorbitol

Vitamin nào bị thất thoát nhiều nhất trong quá trình xử lý nhiệt đồ hộp*

1/1

Vitamin A

Vitamin nhóm B

Vitamin C

Vitamin E

Quá trình bảo ôn không nhằm giúp cho việc quan sát/ xác định VSV còn sống sót dễ dàng hơn.*

0/1

Đúng

Sai

Xử lý nhiệt làm giảm tính tiêu hóa và không có giá trị sinh học của protein có cấu trúc bậc:*

1/1

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Hạn chế sự thay đổi sắc tố trong sản phẩm rau quả xử lý nhiệt nên xử lý:*

1/1

Nhiệt độ cao thời gian ngắn

Nhiệt độ thấp thời gian dài

Cả hai đều đúng

Cả hai đều sai

Móc nắp quá ngắn là do:*

0/1

Phần mép cong của nắp được định hình sai quy cách

Con lăn ghép mí lần 1 được cài đặt quá chặt

Chiều cao loe miệng quá lớn

Tất cả sai

Tính đề kháng nhiệt của một vài vi sinh vật giảm khi có sự hiện diện của chất béo*

1/1

Đúng

Sai

Các thông số đặc trưng cho tính đề kháng nhiệt của vi khuẩn trong quá trình xử lý nhiệt đồ hộp là:*

1/1

D

z

D và z

Một thông số khác

Giải pháp hạn chế hiện tượng phồng hộp trong chế biến thực phẩm đóng hộp là:*

1/1

Ghép kín mí ghép

Tạo áp suất đối kháng hợp lý

Bài khí

Cả ba giải pháp đều đúng

Nếu giá trị D của một loại bào tử là 0,5 phút, thì giá trị Fo cần phải đạt là bao nhiêu để thỏa mãn với quá trình xử lý 12D. Biết rằng số lượng bào tử là 10/ hộp.*

2/2

5,6 phút

6,5 phút

10 phút

1 phút

Với cùng một số lượng vi sinh vật, thực phẩm nào có chứa nhiều phân tử chất keo hơn sẽ đề kháng với nhiệt ít hơn*

1/1

Đúng

Sai

Vi khuẩn sinh bào tử đề kháng nhiệt hơn vi khuẩn không sinh bào tử*

1/1

Đúng

Sai

Dư lượng chlorine sau quá trình làm nguội nên ở trong khoảng:*

1/1

0,5 - 2,0 ppm

< 0,5 ppm

> 2,0 ppm

Tất cả sai

Nhược điểm của quá trình chần nguyên liệu rau quả:*

1/1

Thất thoát vitamin

Mất màu sắc

Tất cả đúng

Tất cả sai

Chiều cao loe miệng là khoảng cách tối đa đo được xuyên qua hoặc thẳng góc các lớp kim loại tạo nên mí ghép.*

0/1

Đúng

Sai

Khoảng giao nhau bị hụt là do:*

1/1

Mép bích của thân hộp không đúng qui cách

Phần mép cong của nắp hộp không đúng qui cách

Việc điều chỉnh máy ghép mí hộp kém

Tất cả đúng

Hộp có kích cỡ nhỏ thì giá trị fh sẽ lớn và ngược lại.*

0/1

Đúng

Sai

Giá trị D càng lớn thì tốc độ tiêu diệt vi sinh vật càng nhanh.*

1/1

Đúng

Sai

Để thiết kế hoặc đánh giá một quá trình xử lý nhiệt cần phải xác định:*

1/1

Khoảng truyền nhiệt chậm nhất của hộp

Tính đề kháng nhiệt của chúng

Số lượng vi sinh vật nhắm tới

Tất cả đúng

Đánh giá một quá trình xử lý nhiệt là việc xác định thời gian cần thiết để đạt được giá trị tiệt trùng Fo.*

0/1

Đúng

Sai

Hộp có đường kính lớn hơn thì quá trình truyền nhiệt sẽ lâu hơn*

0/1

Đúng

Sai

Chưa xác định được.

Để đạt được giá trị tiệt trùng Fo = 20 phút thì thời gian xử lý nhiệt cho một loại sản phẩm ở nhiệt độ 116 độ C là bao nhiêu phút? (biết giá trị z (độ C)= 10).*

2/2

20 phút

65 phút

50 phút

Tất cả sai

Nếu giá trị tiệt trùng thực tế F của một quá trình xử lý nhiệt là 19,5 phút, thì thời gian tiệt trùng của sản phẩm ở 116 độ C là bao nhiêu. Biết rằng quá trình tính toán đã sử dụng giá trị z là 10 độ C.*

2/2

69,5 phút

36,1 phút

12,5 phút

63,1 phút

Quá trình xử lý nhiệt sản phẩm pate gan vịt đóng hộp (có số lượng vi khuẩn chịu nhiệt ban đầu là 1000) đã xác định được giá trị tiệt trùng trong giai đoạn nâng nhiệt F1 là 6,5 phút và giá trị tiệt trùng trong giai đoạn hạ nhiệt F2 là 10 phút. Ngoài ra, trong thực nghiệm cũng xác định được giá trị D ở 121,1 của một loại vi khuẩn đề kháng nhiệt nhất trong sản phẩm này là 4 phút. Hãy tính thời gian xử lý nhiệt thích hợp cho sản phẩm pate gan vịt đóng hộp ở nhiệt độ 116 độ C. Biết rằng giá trị z là 10 độ C và giá trị N là 10^-6 (1 phần triệu).*

0/5

19,5 phút

63,1 phút

40,4 phút

Tất cả sai

Giá trị tiệt trùng lý thuyết của một quá trình xử lý nhiệt cá sốt cà đóng hộp có khối lượng tịnh 300g là 2 phút. Nếu trung bình 100g sản phẩm chứa 10 bào tử và có giá trị Do là 0,5 phút thì xác suất hư hỏng từ vi khuẩn này là bao nhiêu?. Biết rằng trong quá trình tính toán giá trị Fo đ/ã sử dụng giá trị z của vi khuẩn này.*

4/4

3%

0,3%

0,03%

0,003%

Một loại thực phẩm chứa 1000 bào tử/ml được xử lý ở nhiệt độ 120oC trong các khoảng thời gian khác nhau (Bảng số liệu bên dưới). Hãy tính giá trị D và dự đoán số bào tử còn sống sót sau thời gian xử lý ở 15 phút và 60 phút?*

4/4

D = 8 phút; số bào tử còn sống sót sau 15 phút và 60 phút lần lượt là: 20 và 0,01 bào tử/mL

D =12 phút; số bào tử còn sống sót sau 15 phút và 60 phút lần lượt là: 20 và 0,001 bào tử/mL

D =10 phút; số bào tử còn sống sót sau 15 phút và 60 phút lần lượt là: 31,62 và 0,001 bào tử/mL

D =12 phút; số bào tử còn sống sót sau 15 phút và 60 phút lần lượt là: 31,62 và 0,01 bào tử/mL

I