ÔN TẬP QUÁ TRÌNH CƠ

Chương 5

Bài 1 : Tính vận tốc lắng của hạt vữa hạt hình cầu có đường kính 1 ( mm ) với khối lượng riêng của hạt 2500 ( kg/m3) , trong các điều kiện sau :

- Lắng trong môi trường nước ở 10(0C) với độ nhớt µ1 = 1,3077 (cP) và 60 (0C) với độ nhớt µ2 = 0,4680 (cP) , với khối lượng riêng của nước 1000 (kg/m3)

- Khi thay nước bằng dầu ở 10(0C ) với độ nhớt µ3 = 0,4 ( Pa.s), khối lượng riêng của dầu 870 ( Kg/m3)

Giải

- Tóm tắt :

dh = 1mm = 10-3 m           Ghi chú dấu / thay cho

ρr = 2500 kg/m3

ρ0 = 1000 kg/m3

µ1 = 1,3077 (cP) = 1,3077.10-3 (Pa.s )

µ2 = 0,4680 (cP) = 0,4680.10-3 ( Pa.s)

v0 = ? ( m/s )

Lắng trong môi trường nước ở 10(0C) với độ nhớt µ1 = 1,3077 (cP)

Chuẩn số Acsimet : Ar = (dh3.( ρr – ρ0 ) . ρ0.g)/ µ2

= [( 10-3)3.(2500-1000).1000.9,81]/(1,3077.10-3)2

= 8604,86

- Re = 0,152 . Ar0,715 = 98,9

Chế độ lắng quá độ : 0,2 < Re < 500

v0 = 0,152 .( dh1,14/ ρ00,28. µ0,43).[g(ρr – ρ0)]0,71

= 0,152 . 9,547.10-4.910,14

= 0,132 (m/s )

Lắng trong môi trường nước ở 60(0C) với độ nhớt µ1 = 0,4680 (cP)

Chuẩn số Acsimet : Ar = (dh3.( ρr – ρ0 ) . ρ0.g)/ µ2

= [( 10-3)3.(2500-1000).1000.9,81]/(0,4680 .10-3)2

= 67184,72

- Re = 0,152 . Ar0,715 = 429,87

Chế độ lắng quá độ : 0,2 < Re < 500

v0 = 0,152 .( dh1,14/ ρ00,28. µ0,43).[g(ρr – ρ0)]0,71

= 0,152 . 1,485.10-3 .910,14

= 0,205 (m/s )

- µ3 = 0,4 , ρ0 = 870

Ar = (dh3.( ρr – ρ0 ) . ρ0.g)/ µ2

= [( 10-3)3.(2500-870).870.9,81]/(0,4)2

= 0,086

Ta có Ar < 3,6

Re = 0,056 . Ar = 0,056 . 0,086 = 4,816 . 10 -3

Re < 0,2

V0 = [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ

= 2,22.10-3 (m/s )

Bài 2 : Xác định vận tốc lắng nhỏ nhất của hạt rắn lắng trong buồng lắng có chiểu dài 16 (m)  , chiều cao 2 ( m) với vận tốc dòng vào của hỗn hợp 0,5( m/s )

Giải 
Tóm tắt :

L= 16 (m)

h= 2 (m)

vd = 0,5 ( m/s)

Tìm vận tốc nhỏ nhất v0 = ? ( m/s )

Vận tốc nhỏ nhất  ɻ L = ɻ 0

L/ vd  = h / v0  v0 = 0,0625 (m/s)

Vậy vận tốc nhỏ nhất v0min = 0,0625 ( m/s )

Bài 3 : Dựa vào định luật Stokes xác định đường kính lớn nhất của hạt rắn hình cầu có khối lượng riêng 2650 (kg/m3 ) lắng trong nước với độ nhớt tương đối √ = 1,12.10-6 ( m2/s)

Giải

Tóm tắt :

ρr = 2650 kg/m3

√ = 1,12.10-6 ( m2/s)

Đường kính lớn nhất => Re = 0,2

dhmax  = ?   ( m)

( vo  . dh ) /√ = ( vo  . dh . ρ0  )/ µ =>  1/√ = ρ0 / µ => 1/1,12.10 -6 = 1000/µ

- µ = 1,12.10 -3 ( Pa .s )

Re = 0,2 nằm trong giới hạn  0,2 < Re < 4

Re = 0,0593 .Ar 0,92

0,2 = 0,0593. Ar 0,92 => Ar = 3,75

Ar = (dh3.( ρr – ρ0 ) . ρ0.g)/ µ2

3,75 = [dh3.(2650-1000).1000.9,81]/( 1,12.10 -3)2

= 6,623.10 -5 (m)

Bài 4 : Xác định kích thước của hạt rắn hình cầu lắng trong nước . Cho biết :

- Vận tốc lắng của hạt 0,5 ( m/s )

- Khối lượng riêng của hạt rắn 2710 ( kg/m 3 )

- Độ nhớt tuyệt đối của nước ở 10 (0 C ) là 1,3 ( cP)

Giải

Tóm tắt :

dh = ?          Ghi chú dấu / thay cho

ρr = 2710 kg/m3

µ1 = 1,3 (cP) = 1,3.10-3 (Pa.s )

v0 = 0,5 ( m/s )

Ly = ( v0 3 . ρ0 2 ) /[ µ .( ρr – ρ0 ) . ρ0.g ]

= [( 0,5) 3 . ( 1000) 2 ) ] / [1,3.10-3 . ( 2710-1000) .1000.9,81]

= 5732

Ly > 1500 => Re = 0,33.Ly = 0,33.5732 = 1891,56

Re = ( vo  . dh . ρ0  )/ µ  1891,56 = ( 0,5 . dh .1000) / 1,3. 10 -3

- dh = 4,92 . 10 -3 .

Bài 5 : Một bể lắng huyền phù có vận tốc dòng vào 0,02 (m/s ) , chiều dài 20 (m) , chiều cao 3 (m) . Biết khối lượng riêng của hạt rắn 2710 ( kg/m 3 ) , Khối lượng riêng của nước 1000 ( kg/m 3 ) , độ nhớt tuyệt đối của nước 1 ( cP ) . Dựa vào định luật Stokes xác định kích thước của hạt rắn nhỏ nhất có thể lắng được trong thiết bị đã cho .

Giải

Tóm tắt :

L= 20 (m)

h= 3 (m)

vd = 0,02 ( m/s)

ρr = 2710 kg/m3

ρ0 = 1000 kg/m3

µ1 = 1,3 (cP) = 1,3.10-3 (Pa.s )

dhmin = ?      ( m)

dhmin        ɻ L = ɻ 0

L/ vd  = h / v0  v0 = 3.10 -3 (m/s)

Theo định luật Stokes :

v0 = [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ  3.10 -3 = [dh2. 9,81 .( 2710-1000 )]/18.10 -3

- dh = 5,67. 10 -5 (m)

Bài  6 : Giả thiết quá trình lắng diễn ra với Re < 0,2 . Xác định tỉ lệ đường kính hạt xỉ và chì ( d1/d2 ) . Biết rằng , hạt xỉ có khối lượng riêng ρ1 = 2600 ( kg/m3 ) , và hạt chì có khối lượng riêng ρ2 = 7800 ( kg/m3 ) , nếu cả hai đều lắng cùng một vận tốc :

- Trong nước

- Trong không khí

Giải

- Trong nước

+ Hạt xỉ : v0 = [dh12. g .( ρr1 – ρ01 )]/18µ

- dh12 =  ( v0 . 18µ )/ g .( ρr1 – ρ01 )

+ Hạt chì : v0 = [dh22. g .( ρr2 – ρ02 )]/18µ

- dh22 =  ( v0 . 18µ )/ g .( ρr2 – ρ02 )

*dh12/ dh22 = [( v0 . 18µ )/ g .( ρr1 – ρ01 )]/ [( v0 . 18µ )/ g .( ρr2 – ρ02 )]

= g .( ρr1 – ρ01 )/ g .( ρr2 – ρ02 )

= 7800/2600

- dh1/ dh2 = 7800/2600 = 3 .

Bài  7 : Một thiết bị lắng bụi nhiều ngăn có năng suất 5400 ( m3/h ) có chiều dài 5,1 (m) , chiều rộng 2,5 (m) , dùng để lắng các hạt bụi có kích thước 9 (µm)

Cho biết :

- Độ nhớt của khí 0,034 (cP) ;

- Khối lượng riêng của bụi 4000 ( kg/m3 );

Bỏ qua chiều dày của ngăn lắng , xác định số ngăn lắng cần thiết của thiết bị đã cho ?

Giải

Tóm tắt :

Vs = 5400 ( m3/h)

l = 5,1 ( m)

B = 2,5 (m)

d = 9µm = 9.10 -6 (m)

µ = 0,034 (cP) = 0,034 .10 -3 (Pa .s )

ρr = 4000 ( kg/m3 )

n = ?

V0 = (dh2. g . ρr)/18µ = [ (9.10-6 ) 2 .9,81 .4000]/18.0,034.10-3

= 5,19 .10-3 ( m/s )

= 18,684 (m/h )

Vs = B.l.n.V0  5400 = 2,5.5,1.n.18,681=> n = 22,668

Bài 8 : Xác định năng suất của thiết bị lắng bụi nhiều tầng có chiều dài 4 ( m) , chiều rộng 3(m) , được dùng lắng các hạt bụi có kích thước 8 ( µm ) , biết khối lượng riêng của bụi 4000 (kg/m3) , độ nhớt của khí 0,034 (cP) , số ngăn lắng n=30 , ρ0 = 0,5

Giải

Tóm tắt :

Vs = ?

l = 4 ( m)

B = 3  (m)

dh = 8µm = 8.10 -6 (m)

µ = 0,034 (cP) = 0,034 .10 -3 (Pa .s )

ρr = 4000 ( kg/m3 )

n = 30

V0 = (dh2. g . ρr)/18µ = [ (8.10-6 ) 2 .9,81 .4000]/18.0,034.10-3

= 4,103 .10-3 ( m/s )

= 14,77 (m/h )

Vs = B.l.n.V0 = 3.4.30.14,77 = 5317,2 (m3/h)

Bài 9 : Cần có chiều cao giữa các ngăn của thiết bị lắng bụi nhiều ngăn là bao nhiêu (m) , để có thể lắng các hạt bụi có đường kính 8 (µm).Cho biết : thể tích khí ở đktc 0,6 (m3/s), nhiệt độ của khí ở trong thiết bị lắng 427 0C .Thiết bị lắng có chiều dài 4,1(m) , chiều rộng 2,8(m) , chiều cao chung 4,2 (m) ,

- Độ nhớt của khí 0,034(cP) ;

- Khối lượng riêng của bụi 4000 (kg /m3) ;

- Khối lượng riêng của khí 0,5 (kg/m3);

- Bỏ qua chiều dày của ngăn lắng .

Giải

Tóm tắt :

Vtc = 0,6 ( m3 /s ) = 2160 ( m3/h )

tk = 427 0C

l = 4,1 ( m)

B = 2,8  (m)

d = 8µm = 8.10 -6 (m)

µ = 0,034 (cP) = 0,034 .10 -3 (Pa .s )

ρr = 4000 ( kg/m3 )

ρk = 0,5 ( kg/m3 )

H= 4,2 (m) ,∑ = 0 , h =? (m)

Vs = [(273 + tk ).Vtc]/3600.273 =[(273+427 )2160 ]/3600.273

= 1,54 (m3/s)=5544(m3/s)

V0 = (dh2. g . ρr)/18µ = [ (8.10-6 ) 2 .9,81 .4000]/18.0,034.10-3

= 4,103 .10-3 ( m/s )

= 14,77 (m/h )

Vs = B.l.n.V0  5544 = 2,8.4,1.n.14,77=> n = 32,7

Thiết bị có 32 ngăn

H = n . ( h + ∑ ) ,∑ =0

h = H/n = 4,2/ 32 = 0,13125 (m) .

Bài 10 : Năng suất của bể lắng thay đổi như thế nào , nếu nhiệt độ của huyền phù tăng từ 15( 0C )lên 50( 0C ).Cả hai trường hợp điều lắng ở chế độ lắng dòng ( Re < 0,2 ) , cho biết :

- Ở 15 ( 0C ), µ1 = 1,14 (cP)

- Ở 50 ( 0C ), µ2 = 0,5494 (cP)

Giải

Tóm tắt

µ1 = 1,14 (cP)  = 1,14 .10-3 (Pa.s)

µ2 = 0,5494 (cP) = 0,5494.10-3( Pa.s)

Theo định luật Stokes :  v0 = [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ

Ở trường hợp 150C : v0 (15 0C )  = [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ1;

Vs( 150C) = B.l.n.V0(150C)

Ở trường hợp 500C : v0 (50 0C )  = [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ2;

Vs( 500C) = B.l.n.V0(500C)

Lấy tỉ lệ năng suất ở 2 TH

+ Vs( 150C)/ Vs( 500C) = B.l.n.V0(150C)/ B.l.n.V0(500C)

= V0(150C)/ V0(500C)

= [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ1/ [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ2

= (1/µ1).( µ2.1)

= µ2/ µ1

= 0,5494.10-3/1,14 .10-3= 0,4819 (Pa.s )

+ Vs( 500C)/ Vs( 150C) = 1,14 .10-3/0,5494.10-3= 2,075 (Pa.s)

- Vs( 150C) = 0,4819 Vs( 500C) , Vs( 500C) = 2,075 Vs( 150C)

Câu 11 : Xác định khối lượng riêng của huyền phù chứa 10% khối lượng pha rắn . Cho biết tỷ trọng của pha rắn là 3 .

Giải

Ta có : ρr / ρ0 = ρr / 1000 = 3 =>  ρr = 3000 ( kg/m3)

Mà 1/ ρhp = x/ ρr + (1-x )/ ρ0

- 1/ ρhp = 0,1/ 3000 + (1-0,1) /1000 => ρhp = 1071,43( kg/ m3)

Chương 6

Bài 1 : Trong thời gian lọc thí nghiệm huyền phù ở điều kiện áp suất không đổi , sử dụng thiết bị lọc ép có diện tích bề mặt 0,1 (m2) thu được số liệu sau :

| Nước lọc thu được (lít) | Thời gian từ khi bắt đầu thí nghiệm (s) |
| --- | --- |
| 2,4 | 50 |
| 9,8 | 600 |

Xác định các hằng số lọc : K (m2/s) và C (m3/m2)

Giải

S = 0,1 (m2)

V1 = 2,4 (l) = 2,4 .10-3 ( m3 )

V2 = 9,8 (l) = 9,8 .10-3 ( m3 )

t1 = 50 (s)

t2 = 600 (s)

∆P = const

Ta có : q2 + 2 Cq =Kt

+ Với V1 = 2,4 . 10-3 (m3) ;t1 = 50 (s) => q1 = V1/S = 2,4.10-3/0,1

= 0,024 (m3/m2)

q12 + 2Cq1 = Kt1  (0,024)2 + 2.C.(0,024) = K 50

0,048C - 50K = -5,76.10-4 (1)

+  Với V2 = 9,8 . 10-3 (m3) ;t2 = 600 (s) => q2 = V2/S = 9,8.10-3/0,1

= 0,098 (m3/m2)

q22 + 2Cq2 = Kt2  (0,098)2 + 2.C.(0,098) = K 600

0,196C - 600K = -9,604.10-3 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

0,048C - 50K = -5,76.10-4

0,196C - 600K = -9,604.10-3

- C = 7,08.10-3( m3/m2)  , K = 1,83.10-5( m2/s)

Bài 2 : Dung dịch huyền phù là nhôm hydroxit được đem lọc ở điều kiện áp suất không đổi ∆P = 4.104 (Pa), với thiết bị lọc gián đoạn có diện tích bề mặt 1m2. Cho biết lượng huyền phù đem lọc là 0,6 (m3 ), tỉ số giữa thể tích bã lọc và nước lọc là 0,01 và trở lực riêng theo thể tích của bã 1,2.1014 (1/m2 ), độ nhớt tuyệt đối µ = 10-3(Pa.s). Bỏ qua trở lực của vách ngăn, xác định thời gian lọc (h)

Giải

Tóm tắt :

S = 1(m2)

Vh = 0,6 ( m3 )

x0 = 0,01 ( m3/m3)

r0 = 1,2 .1014 (1/m2)

µ = 10-3( Pa.s)

Rv = 0 (1/m)

t = ? (h)

Ta có : Vh = V .(x0 + 1) => 0,6 = V . ( 0,01+1 ) => V = 0,594 ( m3 )

Với ∆P = const

[ V2 + ( 2 Rv .S /r0.x0) .V ] = [ 2.( ∆P .S2 / µ .r0 .x0 ) .t )

( 0,594)2 + 0 = [2 .( 4.104 .12/10-3.1,2.1014.0,01) .t) => t =5292,54 (s)

= 1,47 (h)

Bài 3 : Lọc huyền phù ở điều kiện áp suất không đổi. Cho biết:

• Nồng độ pha phân tán trong huyền phù 9,6%

• Bã lọc có độ ẩm 71,2%, khối lượng riêng của bã ẩm 1225 (kg/m3 ),

• Khối lượng riêng của nước lọc 1000 (kg/m3)

Xác định:

• Tỉ số giữa khối lượng bã khô và thể tích nước lọc ?

• Tỉ số giữa thể tích bã ẩm và thể tích nước lọc ?

Giải

Tóm tắt :

∆P = const

Cm = 9,6% = 0,096

µb = 71,2 % = 0,712

ρa = 1225 (kg/m3)

ρ0 = 1000 (kg/m3)

xm =  ? ( kg/m3 )

x0 =  ?  ( m3 /m3 )

m = 1 / ( 1- µb ) = 1/(1-0,712 ) = 125/36 %

xm = ( ρ0 .Cm ) /( 1-m .Cm ) = ( 1000.0,096) / (1-(125/36).0,096)

=144 (Kg /m3 )

xo = (1/ ρa ).m .xm = (1/1225) . (125/36 ) . 144 = 20/49 (m3/m3)

Bài 4 : Lọc huyền phù với thiết bị lọc có diện tích bề mặt 5 (m2) với áp suất không đổi ∆P = 3.105 (Pa). Cho biết:

• Trở lực của vách ngăn 109 (1/m)

• Trở lực riêng của bã theo thể tích 1012 (1/m2)

• Tỉ số giữa thể tích bã ẩm và thể tích nước lọc là 0,02 (m3 /m3)

• Độ nhớt tuyệt đối của nước µ = 10-3(Pa.s).

Xác định chiều dày của lớp bã lọc sau 10 (s)?

Giải

Tóm tắt :

S = 5 ( m2 )

∆P = 3.105 ( Pa )

Rv = 10 9 (1/m)

R0 = 10 12 (1/m2)

µ = 10-3 (Pa.s)

x0 = 0,02 ( m3/m3 )

t = 10 (s)

h0 = ? ( m)

[ V2 + ( 2 Rv .S /r0.x0) .V ] = [ 2.( ∆P .S2 / µ .r0 .x0 ) .t )

- [ V2 + ( 2. 109 /1012.0,02 ) .V ] = [2 .( 3.105.52/10-3.1012.0,02 ) .10)

- V2 + 0,5 V – 7,5 = 0

2,5 (m3)

-3   (m3)

+ Với V1 = 2,5 ( m3 )  h01 = x0 .(V1/S ) = 0,02 .(2,5/5) =0,01 (m)

+ Với V2 = -3  ( m3 )  h02 = x0 .(V2/S ) = 0,02 .(-3 /5) = -0,012 (m)(loại)

Bài 5 : Tiến hành lọc huyền phù có nồng độ 10,6% với áp suất không đổi thu được 117 (kg) bã khô. Nước lọc có khối lượng riêng 1000 (kg/m3 ), độ ẩm của bã lọc 75%.

Xác định:

+ khối lượng của bã ẩm (kg) ?

+ khối lượng của hỗn hợp huyền phù ban đầu (kg) ?

+ thể tích nước lọc thu được (m3 ) ?

Giải

Tóm tắt :

Cm = 10,6 % = 0,106

G0 = 117 (kg)

ρ0 = 1000 (kg/m3)

µb = 75 % = 0,75

Ga = ? (kg)

Gh = ? (kg)

V = ? ( m3 )

+ µb = ( Ga – G0 )/Ga => 0,75 = (Ga -117 )/Ga => Ga = 468 (kg)

+ Cm = Go / Gh => Gh = Go / Cm = 117/0,106 = 1103,77 (kg)

+  m = 1 / ( 1- µb ) = 1/(1-0,75 ) = 4 (kg/kg)

+ 1/(Go/Gh) = 1/(Go/G ) + (Ga / Go )

1/(117/1103,77) = 1/(117/G) + 468/117 => G = 635,77 (kg)

G= V. ρ0 => V= G/ρ0 = 635,77/1000 = 0,63577 ( m3)

Bài 6 : Lọc 10 (m3) huyền phù chứa 20% pha rắn tính theo khối lượng. Cho biết:

• Khối lượng riêng của huyền phù 1120 (kg/m3)

• Khối lượng riêng của nước lọc 1000 (kg/m3)

• Độ ẩm của bã lọc 25%

Xác định:

Khối lượng của bã ẩm thu được (kg)?

Giá trị Xm (kg/m3) và thể tích nước lọc (m3) ?

Giải

Tóm tắt :

Vh = 10 ( m3)

Cm = 20 % = 0,2

µb = 25% = 0,25

ρh = 1120 (kg/m3)

ρ0 = 1000 (kg/m3)

xm =  ? ( kg/m3 )

Ga = ? (kg)

+ m = 1 / ( 1- µb ) = 1/(1-0,25 ) = 4/3 (kg/kg)

+ xm = ( ρ0 .Cm ) /( 1-m .Cm ) = ( 1000.0,2) / (1-(4/3).0,2)

= 3000/11 (Kg /m3 )

+ 1/ ρh = Cm / ρr  + (1 – Cm )/ ρ0

1/1120 = 0,2/ρr  + (1-0,2 ) /1000 => ρr = 2153 ,85 (kg /m3 )

+  1/ ρa = (1- µb ) / ρr   + µb / ρo

1/ ρa  = (1-0,25)/2153,85 + 0,25/1000 => ρa = 1671,64 (kg/m3)

+  xo = (1/ ρa) .m .xm  = ( 1/ 1671,64) .(4/3).(3000/11)

= 67/308  (m3/m3)

+ Vh = V .(x0 + 1) => 10 = V . ( 67/308 +1 ) => V = 616/75 ( m3 )

+ xm = Go/V  => G0 = xm .V = 3000/11 .616/75 = 2240 (kg)

+ xo = Ga / (ρa .Go ) .xm => 67/308 = Ga /( 1671,64.2240).3000/11

=>Ga = 2986,66 ( kg )

Bài  7 : Lọc huyền phù chứa 14% pha rắn theo khối lượng. Cho biết:

+ độ ẩm của bã 40%;

+ thể tích bã ẩm thu được 0,5 (m3);

+ khối lượng riêng của hạt rắn 3000 (kg/m3);

+ khối lượng riêng của nước lọc 1000 (kg/m3).

Xác định khối lượng của huyền phù ban đầu (kg) ?

Giải

Tóm tắt :

Cm = 14 % = 0,14

µb = 40% = 0,4

ρr = 3000 (kg/m3)

ρ0 = 1000 (kg/m3)

Va = 0,5 ( m3 )

Gh = ? (kg )

+ m = 1 / ( 1- µb ) = 1/(1-0,4 ) = 5/3 (kg/kg)

+ xm = ( ρ0 .Cm ) /( 1-m .Cm ) = ( 1000.0,14) / (1-(5/3).0,14)

= 4200/23 (Kg /m3 )

+  1/ ρa = (1- µb ) / ρr   + µb / ρo

1/ ρa  = (1-0,4)/3000 + 0,4/1000 => ρa = 1666,667 (kg/m3)

+  xo = (1/ ρa) .m .xm  = ( 1/ 1666,667) .(5/3).(4200/23)

= 21/115 (m3/m3)

+ xo = Va / V => V = Va / xo = 115/42 (m3)

+ xm = Go / V => Go = xm .V = 500 (kg)

Bài 8 :  Một thiết bị lọc huyền phù ở điều kiện áp suất lọc không đổi có các thông số sau:

+ thời gian lọc 3 (giờ);

+ lượng nước lọc thu được 6 (m3);

+ các hằng số lọc K=20,7.10-4 (m2 /h) và C =1,45.10-3 (m3 /m2);

Xác định diện tích bề mặt lọc của thiết bị (m2 ) ?

Giải

S = ?  (m2 )

t = 3h = 10800 (s)

V = 6 ( m3 )

K=20,7.10-4 (m2 /h)

C =1,45.10-3 (m3 /m2)

∆P = const

Ta có : q2 + 2 Cq =Kt  q2 + 2.( 1,45.10-3) .q = (20,7.10-4).(10800)

q2 + 2,9.10-3 q - 22,356 = 0

- q1  = 4,7267 ( m3/m2 )

q2 = - 4,7267 (m3/m2) loại

Với q1 = 4,7267  => q1 = V/S => S = V/q1 = 1,269 (m2 )

Bài 9 : Cho 8,5 (m3) huyền phù chứa 17,6% pha rắn theo khối lượng vào thiết bị lọc. Độ ẩm của bã lọc thu được 34%, khối lượng riêng của huyền phù 1120 (kg/m3 ), khối lượng riêng của nước lọc 1000 (kg/m3). Xác định:

+ Khối lượng của bã ẩm (kg) ?

+ Tỉ số giữa khối lượng bã khô và thể tích nước lọc (kg/m3 ) ?

+ Thể tích nước lọc thu được (m3 ) ?

Giải

Tóm tắt :

Vh = 8,5  ( m3)

Cm = 17,6% = 0,176

µb = 34% = 0,34

ρh = 1120 (kg/m3)

ρ0 = 1000 (kg/m3)

xm =  ? ( kg/m3 )

Ga = ? (kg)

V = ? ( m3 )

+ m = 1 / ( 1- µb ) = 1/(1-0,34 ) = 50/33 (kg/kg)

+ xm = ( ρ0 .Cm ) /( 1-m .Cm ) = ( 1000.0,176) / (1-(50/33).0,176)

= 240 (Kg /m3 )

+ 1/ ρh = Cm / ρr  + (1 – Cm )/ ρ0

1/1120 = 0,176/ρr  + (1-0,176 ) /1000 => ρr = 2556,016 (kg /m3 )

+ xo = ( ρ0 .Cm ) /( 1-m .Cm ) . (1/ ρr + (m-1)/ ρo )

= ( 1000.0,176) /(1-50/33.0,176 ) .(1/2556,016 +( 50/33 -1)/1000)

= 67/308 ( m3 / m 3 )

+  Vh = V .(x0 + 1) => 10 = V . ( 67/308 +1 ) => V = 2618/375 ( m3 )

+  xm = Go/V  => G0 = xm .V = 240.2618/375 = 41888/25  (kg)

+  xo = Ga / (ρa .Go ) . xm => 67/308 = Ga /( 1671,64.41888/25).240

=> Ga = 2986,66 ( kg )

+    1/ ρa = (1- µb ) / ρr   + µb / ρo

1/ ρa  = (1-0,34)/2556,016 + 0,34/1000 => ρa = 1671,64  (kg/m3) .

Phần bài tập thầy duy ( Bài tập thủy lực )

Câu 1 : Sữa bò ở 200 C có tỷ trọng 1,030 và độ nhớt 2,12 (cP) chảy ở tốc độ 0,605 kg/s trong một ống thép không rĩ nhẵn bóng có đường kính 63,5 mm.

- Tính số Reynolds .Dòng chảy tầng hay rối ?

- Tìm lưu lượng cần thiết (m3/s) Khi số Re = 2100 .

Giải

Tóm tắt :

µ = 2,12 (cP) = 2,12 .10-3 (Pa.s)

Q = 0,605 kg/s

D = 63,5 mm = 63,5.10-3 m

- Theo đề bài ta có : ρS / ρo = 1,030 => ρS = 1,030.1000 = 1030 (kg/m3)

Q = 0,605 kg/s = 0,605(kg/s) .1/ ρS (m3/kg )

= 0,605.(1/1030) = 121/206000 (m3/kg)

Vtb = 4Q/πD2 = 4.(121/206000)/π.(63,5.10-3)2 = 0,18547(m/s)

Re = (ρS . D .Vtb) /µ = ( 1030 .63,5.10-3.0,18547)/2,12.10-3= 5722,01 > 4000

- Chảy rối

- Re = (ρS . D .Vtb) /µ = 2100 2100 = ( 1030 .63,5.10-3.Vtb)/2,12.10-3

- Vtb = 0,068 ( m/s) ; Vtb = 4Q/πD2 => Q = (Vtb.π.D2 ) /4

= [0,068.π.(63,5.10-3)2]/4

= 2,153.10-4 (m3/s )

Câu 2 : So sánh tổn thất áp suất do ma sát giữa nước và chuối xay khi chảy trong ống đường kính 1,25 cm ở 30 0 C với tốc độ 1,25 kg/s .chiều dày ống 3m và chuối xay có ρ = 975 kg/m3 , các hệ số độ nhớt m = 6 Pasn ,n = 0,454

Giải

Tóm tắt :

D = 1,25 cm = 0,0125 m

Q = 1,25 kg/s

L= 3m

ρ = 975 kg/m3

m = 6 Pasn

# nước : Q = 1,25 kg/s = 1,25 (kg/s) .1/ ρo (m3/kg )

= 1,25 .(1/1000) = 1,25 .10-3 (m3 /kg )

Vtb = 4Q/πD2 = 4.(1,25.10-3)/π.(0,0125)2 = 10,186 (m/s)

Re = (ρ0 . D .Vtb) /µh20 = ( 1000 .0,0125.10,186)/10-3= 127325 > 4000

- Chảy rối

f = 0,0014 + ( 0,125 / Re0,32 ) ( 3000 < Re < 3.106 )

= 0,0014 + [ 0,125 / (127325)0,32 ] = 4,306. 10-3

∆Pm = 2 .f. ρ0 .V2 .(L/D )

= 2 .4,306.10-3.1000.(10,186 )2.(3/0,0125)

= 214448,2994 Pa .

# chuỗi : nước : Q = 1,25 kg/s = 1,25 (kg/s) .1/ ρS (m3/kg )

= 1,25 .(1/975) = 1,282 .10-3 (m3 /kg )

Vtb = 4Q/πD2 = 4.(1,282.10-3)/π.(0,0125)2 = 10,447 (m/s)

Nre = 2 3-n .( n/3n+1) n . ρ chuỗi  .D n. [(V tb ) 2- n /m]

= 23-0,454 .(0,454/3.0,454+1 )0,454.975 .( 0,0125)0,454.[(10,447)2-0,454/6)

= 2309,24

f = 16 / Nre = 6,929.10-3

∆Pchuỗi = 2.f.fchuỗi .V2.(L/D ) = 2.(6,929.10-3 ).975.(10,477)2.(3/0,0125)

= 355951,0696

∆Pm nước < ∆Pm chuỗi

Câu 3 : Tìm vận tốc nước chảy qua lỗ rò ở đáy thùng chứa , biết rằng mức nước trong thùng là 10m và đường kính lỗ rò là 3cm .Cho nước có ρ = 1000 kg/m 3 , µ = 10 – 3 Pa

Giải

Tóm tắt :

Z1 = 10m

d = 3 cm = 3.10-2m

ρ = 975 kg/m3

µ = 10 – 3

Phương trình Bernoulli tổng quát

P1 / ρg + V12/2g + Z1 = P2 / ρg +  V22/2g

V1 = 0 ,fm = 0 vì lỗ rò không có ống

Z2 = 0 , P1 = P2 , hc = 0

Z1 = V22/2g  10 = V22/2.9,81

- V2 = 14,007 m/s

Câu 4 : Đoạn đường ống thép thương mại dài 15m có 1 co uốn 900 với R/D = 2 và một van nước mở một nửa .Đoạn đường ống hoàn toàn nằm ngang có đường kính 5cm .Xác định trở lực khi lưu chất chảy trong ống với vận tốc 2 m/s , biết rằng đó là :

- Nước ở 30 0C

- Dầu đậu nành ρ = 900kg/m3 , hệ số độ nhớt m = 0,04 Pasn, n = 1,02

Giải

Tóm tắt :

L = 15 m

D = 5cm= 5.10-3 m

V= 2m/s

ρ đn = 900 kg/m3

m = 0,04 Pa *

n = 1,02

- Nước ở 30 0C

µ = 10 -3 Pas

ρ = 1000 kg/m3

Re = ρ .D.V / µ = 1000.0,05.2/ 10-3 = 105 > 4000 => chảy rối

Thép thương mại có độ nhám K = 4,6 .10-5

Độ nhám tương đương K/D = 4,6.10-5/ 5.10-2 = 9,2 . 10-4

f = 0,0014 + ( 0,125 / Re0,32 ) ( 3000 < Re < 3.106 )

= 0,0014 + [ 0,125 / (105)0,32 ] = 4,54 . 10-3

∆Pm = 2 .f. ρ0 .V2 .(L/D )

= 2 .4,54.10-3.1000.(2 )2.(15/5.10-2)

= 10896 Pa .

Có 1 co uốn 900 với R/D =2 => Le/D = 10

Van nước mở một nữa => Le/D =470

∆Pc = 2 .f. ρ0 .V2 .(L/D )

= 2 .4,54.10-3.1000.22.(10+470 )

= 17433,6 Pa .

∆P  = ∆Pm + ∆Pc = 126393,6 Pa

- Dầu đậu nành

ρ đn = 900 kg/m3

m = 0,04 Pa *

n = 1,02

Nre = 2 3-n .( n/3n+1) n . ρ chuỗi  .D n. [(V tb ) 2- n /m]

= 23-1,02 .(1,02/3.1,02 + 1)1,02.900 .( 5.10-2)1,02 .[(2)2-1,02/0,04)

= 2014,91 < 2100 => chảy tầng

Nre = ρ.D.V / µđn => µđn =  ρ.D.V/Nre = 900.5.10-2.2/2014,91=0,045

Độ nhám tương đương K/D = 4,6.10-5/5.10-2 = 9,2.10-4

f = 16/Nre = 16/2014,91=7,941.10-3

∆Pm = 2 .f. ρđn .V2 .(L/D )

= 2 .7,941.10-3.900.(2 )2.(15/5.10-2)

= 17152,56 Pa .

∆Pc = 2 .f. ρđn .V2 .(L/D )

= 2 .7,941.10-3.900.22.(10+470 )

= 27444,096 Pa .

∆P  = ∆Pm + ∆Pc = 17152,56 + 27444,096 =44596,656 Pa

Hình 1-8 . Sơ đồ mô tả đường ống bơm dịch lỏng .

Van

Câu 5 : Tìm công suất bơm cần thiết để bơm cà chua cô đặc 5,8o Brix lên thùng bảo quản cao như sơ đồ hình 1-8 .Ống bằng thép nhẵn có đường kính 3cm , dài 25 m , gồm 2 co uốn 900 có R/L = 4 và một van nước mở hoàn toàn . Lưu lượng trong ống là 1,2kg/s . Cho Z1 = 4m , cà chua ρ = 1080 kg/m3 , m = 0,223 Pasn ,n =0,59 .                                 2

1

Bơm

Z2

Z1

Giải

Tóm tắt :

D = 3 cm = 0,03 m

L= 25 m

Q = 1,25 kg/s

Z1 = 4m

ρcà chua = 1080 kg/m3

m = 0,223 Pas

n = 0,59

Q = 1,2 kg/s = 1,2 (kg/s) .1/ ρcà chua  (m3/kg )

= 1,2 .(1/1080) = 1,1 .10-3 (m3 /kg )

Vtb = 4Q/πD2 = 4.(1,2.10-3)/π.(0,03)2 = 1,57 (m/s)

Nre = 2 3-n .( n/3n+1) n . ρ chuỗi  .D n. [(V tb ) 2- n /m]

= 23-0,59 .(0,59/3.0,59 + 1)0,59.1080 .( 0,03)0,59 .[(1,57)2-0,59/0,223)

= 2466,38

1/f  = ( 1,74 / n0,75 ).ln( Nre . f 1-0,5n ) – (0,4 /n1,2 )

=  ( 1,74 / 0,590,75) .ln(2466,38.f 1-0,5.0,59) – (0,4/0,591,2) =>f = 8,62.10-3

hm = (2 .f.V2.L)/(g.D) = [2.8,62.10-3.(1,57)2.25]/(9,81.0,03) = 3,61( m )

hc = (2 .f.V2/g ) .(Le/D)

Co uốn 90 0 R/L = 4 =>Le/D = 10

Van nước mở hoàn toàn => Le /D = 330

Sự thu nhỏ đột ngột từ thùng 1 vào ống Le/D = 25

hc = (2 .f.V2/g ) .(Le/D) = [2.(8,62.10-3).(1,57)2]/9,81.(10 + 330 + 25 )

= 1,62 (m)

Wb + Z1 = Z2 + ( V2/2g) + hm + hc

Wb + 4 = 0 + (1,57)2/2.9,81 +3,61+1,62 => Wb = 1,356 m

∆Pb = ρ .g .Wb = 1080 .9,81 .1,356 = 14366,5488( Pa)

N = ( Q. ∆Pb)/n = (1,1.10-3.14366,5488 )/0,5 = 31,89( w )

Câu 6 : Dầu Olive ở 200 C được bơm từ ống kính AB có đường kính 6cm rồi rẽ thành hai nhánh BC và BD có đường kính lần lượt 4 cm và 3 cm như hình vẽ dưới .Tổng các chiều dài như sau : LAB = 10 m , LBC = 8 m , LBD = 6 m .Mỗi nhánh BC và BD có một khuỷu 900 tiêu chuẩn và một van mỡ hoàn toàn .Lưu lượng trên ống chính đo được 500 lít/giờ , vật liệu ống là thép nhẵn bóng .Dầu có khối lượng riêng 890 kg/m3 , thông số độ nhớt m = 0,084 Pasn và n = 1,0 .Tìm :

- Vận tốc đầu ở hai nhánh BC và BD

- Công suất bơm .Cho biết hiệu suất bơm là 0,5

C

A                                                                        B

D

Giải

Tóm tắt :

DAB = 6 cm = 0,06 m

DBC  = 4 cm = 0,04 m

DBD = 3cm  = 0,03 m

LAB = 10 m

LBC  = 8 m

LBD = 6 m

Một khuỷu 90 tiêu chuẩn => Le/D = 32

Một van mở hoàn toàn =>Le/D =330

Q = 500 l/giờ (= 0,5 m3 /3600s =1,39.10-4 m/s )

ρ = 890 kg/m3

m = 0,084 Pas

n = 1

+  Vận tốc nhánh AB

VAB = 4Q/πD2 = 4.(1,39.10-4)/π.(0,06)2 = 0,049 (m/s)

Nre = 2 3-n .( n/3n+1) n . ρ chuỗi  .D n. [(V AB ) 2- n /m]

= 23-1 .(1/3.1 + 1)1.890 .( 0,06)1 .[(0,049)2-1/0,084)

= 31,15 < 2100 => chảy tầng

f = 16/Nre = 16/31,15 = 0,514

+ Vận tốc nhánh BC

Nre = 2 3-n .( n/3n+1) n . ρ chuỗi  .D n. [(V BC ) 2- n /m]

31,15 = 23-1 .(1/3.1 + 1)1.890 .( 0,04)1 .[(VBC)2-1/0,084)

=> VBC = 0,0735 (m/s)

+  Vận tốc nhánh BD

Nre = 2 3-n .( n/3n+1) n . ρ chuỗi  .D n. [(V BC ) 2- n /m]

31,15 = 23-1 .(1/3.1 + 1)1.890 .( 0,03)1 .[(VBD)2-1/0,084)

=> VBD = 0,098 (m/s)

b. Vtb = ( VAB + VBC + VBD ) /3 = ( 0,049 + 0,0735 + 0,098 )/3

= 0,0735 (m/s)

Ta có :

Vb + Z1 +  P1 / ρg + V12/2g = Z 2  + P2 / ρg +  V22/2g + hm + hc

Wb + V12/2g = V22/2g + hm + hc

Wb + VAB2/2g = [ (VBC + VBD )/2]2/ 2g + hm + hc (*)

hm = 2 .f .(L/D) .(V2/g)

= 2.0,514.(10/0,06 + 8/0,04 + 5/0,03 ).(0,0735)2/9,81

= 0,302 ( m)

hC = 2 .f (LC /D ) .(V2/g)

= 2.0,514.(32 + 330 ).(0,0735)2/9,81

= 0,205 ( m)

(*) => Wb + ( 0,049)2/2.9,81 = (7,35.10-3)/2.9,81 + 0,302 + 0,205

=> Wb = 0,507 (m)

∆Pb = ρ .g .Wb = 980 .9,81 .0,507= 4847,1966( Pa)

N = ( Q. ∆Pb)/n = (1,39.10-4.4847,1966 )/0,5 = 1,355( w )

Phần kỹ thuật tầng sôi

Câu 1 : Tính toán kích thước trung bình dpa , của khối hạt dựa vào số thực nghiệm phân bố kích thước bằng ray như sau :

| Khối lượng tích lũy của mẫu | Có đường kính nhỏ hơn dp µm |
| --- | --- |
| 30 | 50 |
| 60 | 75 |
| 150 | 100 |
| 270 | 125 |
| 330 | 150 |
| 360 | 175 |

Giải

| Khoảng đường kính | dpi | Tỉ lệ khối lượng x1 | (x/dp )i |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 -75 | (50+75)/2 = 62,5 | (60-30)/360= 0,083 | 0,083/62,5=0,00133 |
| 75 -100 | 87,5 | 0,25 | 0,00286 |
| 100 -125 | 112,5 | 0,333 | 0,00296 |
| 125 -150 | 137,5 | 0,167 | 0,00121 |
| 150 -175 | 162,5 | 0,083 | 0,00051 |
|  |  |  | ∑ = 0,00887 |

dpa = 1/∑ ( x/dp)I = 1/0,00887 = 113 µm

Câu 2 : Đặt Rem = ( ρg.dp. Um) /µ    , Ar = (dp3.( ρs – ρg ) .g)/ µ2 , Vận tốc sôi tối thiểu tìm được bằng phương trình (1)

( 1,75 / ɛ 3m .  ∅s ) . Re2m  +[ 150 .( 1-ɛ m )/ ɛ 3m .  ∅s 2 ].Re m =Ar

Do vậy ta có điều kiện tối thiểu là : ∆Pb /Lm = ( 1- ɛm ) . ( ρs – ρg ) . g   (2)

∆Pb ≠ tổn thất áp suất qua lớp hạt đang sôi ( Pa) . Độ nhớt và khối lượng riêng không khí là 0,000018682 (Pas) và 1,127 ( kg/m3 ) .Hạt có khối lượng riêng 2800 kg /m3 , đường kính trung bình 0,0002 m

| Loại cát | Sắt cạnh | Tròn |
| --- | --- | --- |
| Độ rỗng ɛ m | 0,52 | 0,40 |
| Độ cầu ∅s | 0,61 | 0,82 |

Hãy tính vận tốc tối thiểu Um và tổn thất áp suất qua lớp hạt cho 2 trường hợp sắt  cạnh và hạt cát tròn khi bề dày lớp hạt là 230 mm

Giải

Tóm tắt :

µ = 0,000018682 Pas

ρg  = 1,127 kg /m3

ρs  = 2800 kg /m3

dp = 0,0002 m

Lm = 230 mm = 0,23 m

g = 9,81 m/s2

Um = ?

∆Pb = ?

*Hạt sắt cạnh

Ar = (dp3.( ρs – ρg ) .g)/ µ2

= [ ( 0,0002 )3. 1,127.( 2800 -1,127 ) .9,81 ]/ (0,000018682)2

= 709,28

( 1,75 / ɛ 3m .  ∅s ) . Re2m  +[ 150 .( 1-ɛ m )/ ɛ 3m .  ∅s 2 ].Re m =Ar

( 1,75/ ( 0,52)3. Re2m  + [150.(1-0,52)/(0,52)3/(0,61)2].Rem = 709,28

20,4 Re2m + 1376,14 Rem = 709,28

Rem = 3,426

Rem = -10,149 (  loại )

Ta có Re = ( ρg .dp .Um) /µ  3,426 = ( 1,127 .0,0002 . Um )/0,000018682

- Um = 0,28 m/s

Tổn thất áp suất

∆Pb /Lm = ( 1- ɛm ) . ( ρs – ρg ) . g

∆Pb / 0,23 = ( 1-0,52 ) .(2800-1,127 ).9,81=> ∆Pb = 3031,25 ( Pa )

*Hạt cát tròn

Ar = (dp3.( ρs – ρg ) .g)/ µ2

= [ ( 0,0002 )3. 1,127.( 2800 -1,127 ) .9,81 ]/ (0,000018682)2

= 709,28

( 1,75 / ɛ 3m .  ∅s ) . Re2m  +[ 150 .( 1-ɛ m )/ ɛ 3m .  ∅s 2 ].Re m =Ar

( 1,75/ ( 0,4)3. Re2m  + [150.(1-0,52)/(0,4)3/(0,82)2].Rem = 709,28

33,35 Re2m + 2091,4 Rem = 709,28

- Rem = 0,34

Vận tốc tối thiểu

Ta có Rem = ( ρg .dp .Um) /µ  0,34 = ( 1,127 .0,0002 . Um )/0,000018682

- Um = 0,028 m/s

Tổn thất áp suất

∆Pb /Lm = ( 1- ɛm ) . ( ρs – ρg ) . g

∆Pb / 0,23 = ( 1-0,4 ) .(2800-1,127 ).9,81=> ∆Pb = 3789,06 ( Pa )

Giải một số câu đề thi các năm

Câu 2 : ( 2015 – 2016 ) Hạt có kích thước trong khoảng 40 ÷ 60 (µm ) chuyển động vào thiết bị lắng theo phương ngang với vận tốc dòng vào 0,015 ( m/s) .Cho biết :

+ chiều dài của thiết bị lắng L = 15 (m) , chiều cao H = 2 (m )

+ hạt rắn có khối lượng riêng 2500 (kg/m3) , khối lượng riêng của nước lọc 1000 (kg/m3) , độ nhớt động lực của nước 1(cP)

- Với chiều dài và chiều cao của thiết bị lắng đã cho .Xác định khoảng kích thước hạt có thể lắng được trong thiết bị

- Muốn lắng hết các hạt còn lại ,thì chiều dài L , của thiết bị là bao nhiêu m ?

Giải

Tóm tắt :

D = 40 ÷ 60 ( µm ) = 0,04 ÷ 0,06 (mm)

L= 15 (m)

h= 2 (m)

vd = 0,015 ( m/s)

ρr = 2500 kg/m3

ρo = 1000 kg/m3

µ1 = 1,3 (cP) = 1,3.10-3 (Pa.s )

Để quá trình lắng có thể xảy ra ɻ L > ɻ 0

Tmin  ɻ L = ɻ 0

L/ vd  = h / v0  v0 = 0,002 (m/s)

Áp dụng ĐL Stocks

v0 = [dh2. g .( ρr – ρ0 )]/18µ => dh = (vo.18µ)/(g.( ρr – ρ0 ))

= 4,95.10-5 = 0,0495 (mm)

- 0,04< dh < 0,06

B .   Muốn lắng hết các hạt còn lại :

- Lmax  Vomin  dhmin =0,04

v0min = [dhmin. g .( ρr – ρ0 )]/18µ = (0,04.9,81.(2500 -1000)/18 .10-3

= 1,3 .10-3 (m/s )

- Lmax = Vd . H/V0min = 0,015.2/1,3.10-3 = 23 (m)

Câu 1 ( Phần II 2015-2016 ) Nước táo ở 20 0Brix  ( µ = 2,1.10 -3 )được bơm  từ một thùng hở qua một ống bằng thép không rĩ nhẵn bóng có đường kính 48 mm lên một thùng chứa cao hơn như hình vẽ . Nước táo chuyển động với vận tốc 3 m/s xuyên qua đoạn ống dài 20 m với hai đoạn khuỷu 900 dạng chuẩn và một van nước mở 50 %. Thùng cung cấp 1 luôn duy trì mức chất lỏng Z1 = 2 m, độ cao nâng của nước táo là Z2 = 15 m. Tìm công suất yêu cầu của bơm cho hiệu suất bơm là 0,5 . Chọn loại bơm nào ?

Nước táo có µ = 2,1.10-3 (Pa.s), .

ρ = 997,1 kg/m3

.Ống có D = 0,048 m ,

chiều dài L = 20 m,

khuỷu 900 tiêu chuẩn có Le/ D = 32,

van nước mở 50% có Le/ D = 470, sự thu nhỏ đột ngột từ thùng 1 vào ống có

Le/D = 25.

Độ cao hình học của chất lỏng so với tâm bơm : Z1 = 3 m, và Z2 = 12m. Các bước tính :

* Số Reynolds : Re = (ρ .D . V )/ µ = (997,1*0,048*3)/(2,1*10-3) = 68372

như vậy dòng chảy của nước táo trong ống là chảy rối ( Re > 4000 )

* Phương trình Bernoulli :  tính áp suất  tại các vị trí 1 và  2 như nhau P1 = P2, V1 = 0, V2 = 3 m/s nên :

=> P1 / ρg + V12/2g = Z 2  + P2 / ρg +  V22/2g + hm + hc

Wb + Z1 = Z2 + (3)2/ 2g + hm + hc          (A)

Từ số Re và đường cong Moody cho ống nhẵn ta có f = 0,0048 nên :

hm = 2*0,0048*((3)2/9,81)*(20/0,048) = 5,5 m

hc = 2*0,0048*((3)2/9,81)*(3*32 + 470 + 25) = 7,8 m

(A) => Wb = Z2 –Z1 + (3)2/ 2g + hm + hc

=> Wb = 27,2 (m)

∆Pb = ρ .g .Wb = 997,1 .9,81 .27,2= 266058( Pa)

N = ( Q. ∆Pb)/n = V. d2/4 . ∆Pb =  3 . ( 0,048)2 /4 . 266058 = 2888,68 (w )

Tài liệu này được đánh máy và tổng hợp bởi Phan Quang Linh , sinh viên K45 – Khoa CNHH và TP trường Đại học Nông Lâm TP HCM . Được tổng hợp từ các bài tập trên lớp , bài tập của các anh chị khóa trước , Và rất chân thành sự giúp đỡ của bạn Phạm Nguyễn Trường Luật . Trong lúc soạn trên máy và tổng hợp không tránh khỏi những lỗi sai và thiếu sót rất mong các bạn chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm để tài liệu thêm phần chỉn chu

Ghi chú dấu / ở tất cả các bài tập là :  .

Đồng tháp ngày 18/06/2021