ÔN TẬP GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Câu 1 : ( Cân bằng hệ không có phản ứng hóa học ) . Một máy phân riêng như hình vẽ trong đó nguyên liệu (F) chứa 3,5% chất béo , 6,5% lactose , 3% muối và 87% nước sẽ được cô đặc đến sản phẩm có 32% chất béo (P1 ) và phần còn lại có 0,1% chất béo (P2).Gỉa thiết tỉ lệ các chất tan là lactose và muối so với nước là không đổi trong quá trình chế biến .(Đề thi 2013-2014)

P1

F

P2

- Lập bảng tính các thành phần trong trường hợp F=1200 tấn

- Tính khối lượng P1 và P2 để sản xuất ra 100kg hỗn hợp P3 có hàm lượng béo 3,4 %

Giải

Tóm tắt :

F = 1200 tấn  , xBF = 3,5% = 0,035 ,x LF = 6,5% =0,065 ,x SF = 3% =0,03 ,

xWF = 87% = 0,87 , xBP1 = 32 % =0,32 , xBP2 = 0,1% = 0,001

- Phương trình cân bằng tổng :

F = 1200 = P1 + P2                    (1)

Phương trình cân bằng nhánh :

Chất béo (F) :  xBF . F = xBP1 .P1 + xBP2 .P2    (2)

Lactozo (L) :   xLF . F = xLP1 .P1 + xLP2 .P2

Muối     (S) :   xSF . F = xSP1 .P1 + xSP2 .P2

Nước    (W) :  xWF . F = xWP1 .P1 + xWP2 .P2

P1 + P2  = 1200

Từ (1) và (2) =>       0,32 P1 + 0,001 P2 = 0,035 . 1200 = 42

⬄    P1 = 127, 9 ( tấn )

P2 = 1072 ,1( tấn )

Ta có : xBP1 + xLP1 + xSP1 + xWP1 = 1

⬄ xLP1 + xSP1 + xWP1 = 1-0,32 = 0,68       (*)

xBP2 + xLP2 + xSP2 + xWP2 = 1

Mặc khác :

(xLP1 / xSP1 ) = ( 0,065 / 0.03 )     ⬄       (xLP1 / xSP1 ) = 13/6

(xLP1 / xWP1 ) = ( 0,065 / 0.87 )              (xLP1 / xWP1 ) = 13/174

⬄               xSP1  = (6/13). xLP1

xWP1  = (174/13). xLP1

Thay vào ( * ) Ta được :

xLP1    +  ( 6/13 ) xLP1  +  ( 174/13 )xLP1 = 0,68 ⬄ (193/13 )xLP1 = 0,68

⬄xLP1 = 0,0458

Từ đó ta được :

xLP1 = 0,0458

xSP1 = 0,0211

xWP1 = 0,613

xBP1 = 0,32

| Dòng vật liệu | X( tỉ lệ trong F) | F ( nguyên liệu ) | X1 ( tỉ lệ trong P1 ) | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béo (F) | 0,035 | 42 | 0,32 | 40,928 | 1,072 |
| Lactose (L) | 0,065 | 78 | 0,0458 | 5,85782 | 72,1422 |
| Muối (S) | 0,03 | 36 | 0,0211 | 2,6987 | 33,3013 |
| Nước (W) | 0,87 | 1044 | 0,613 | 78,4027 | 965,597 |
| Tổng | 1 | 1200 | 1 | 127,9 | 1072,1 |

( cách tính toán số liệu vào bảng 🡪 phần này không ghi vào đề thi nha ! , cái này để các bạn hiểu thôi à

Sau khi các bạn ghi số liệu ở cột X ( tỉ lệ trong F ) và X1 ( tỉ lệ trong P1 ), cũng như ghi cột tổng

- Sau đó các bạn tính F ( nguyên liệu ) của từng dòng vật liệu Béo (F) , Lactose (L),Muối (S ), Nước ( W ).Ví dụ cách tính  : F ( nguyên liệu ) của dòng vật liệu chất Béo (F ) = X ( tỉ lệ phần trong F ) của dòng vật liệu chất Béo (F) nhân cho tổng F ( nguyên liệu ) = 0,035 .1200=42 ,tính  tương tự với các dòng vật liệu còn lại .

- P1  của dòng vật liệu chất Béo (F) =X1 (tỉ lệ trong P1)của dòng vật liệu chất béo  nhân cho tổng P1 = 0,32 .127,9 =40,928 , tính tương tự với các dòng vật liệu còn lại .

- P2 của dòng vật liệu chất béo (F) = F ( nguyên liệu ) của dòng vật liệu chất béo trừ P1 của dòng vật liệu chất Béo (F )= 42-40,928=1,072 , tính tương tự với các dòng vật liệu còn lại )

- Phương trình tổng : P1 + P2  + P3 = F =1200

Phương trình cân bằng nhánh béo : 0,32P1 + 0,001P2  + 0,034P3 = 0,035.1200

P1 + P2 = 1200 – P3 =1200 – 0,1 =1199,9 ( 100kg đổi ra tấn )

0,32P1 + 0,001P2  = 42 – 0,1  .0,034 = 41,9966

P1 = 127,88 tấn

⬄     P2 = 1072,01 tấn

Câu 2 : ( Cân bằng hệ không có phản ứng hóa học ) . Một máy phân riêng như hình vẽ trong đó nguyên liệu (F) chứa 3,7% chất béo , 5,3% lactose , 3% muối và 88% nước sẽ được cô đặc đến sản phẩm có 35% chất béo (P1 ) và phần còn lại có 1% chất béo (P2).Gỉa thiết tỉ lệ các chất tan là lactose và muối so với nước là không đổi trong quá trình chế biến .(Đề thi 2010-2011)

P1

F

P2

- Lập bảng tính các thành phần trong trường hợp F=1500 tấn

- Tính khối lượng P1 và P2 để sản xuất ra 100kg hỗn hợp P3 có hàm lượng béo 3,2 %

- Vẽ sơ đồ dây truyền sản xuất 3 sản phẩm P1 , P2  và P3 ứng với F =1500 tấn

Giải

Tóm tắt :

F = 1200 tấn  , xBF = 3,7% = 0,037 ,x LF = 5,3% =0,053 , x SF = 3% =0,03 ,

xWF = 88% = 0,88 , xBP1 = 35 % = 0,35 , xBP2 = 1% = 0,01

- Phương trình cân bằng tổng :

F = 1500 = P1 + P2                    (1)

Phương trình cân bằng nhánh :

Chất béo (F) :  xBF . F = xBP1 .P1 + xBP2 .P2    (2)

Lactozo (L) :   xLF . F = xLP1 .P1 + xLP2 .P2

Muối     (S) :   xSF . F = xSP1 .P1 + xSP2 .P2

Nước    (W) :  xWF . F = xWP1 .P1 + xWP2 .P2

P1 + P2  = 1500

Từ (1) và (2) =>       0,35 P1 + 0,01 P2 = 0,037 . 1500 = 55,5

⬄    P1 =119,1 ( tấn )

P2 =1380,9 ( tấn )

Ta có : xBP1 + xLP1 + xSP1 + xWP1 = 1

⬄ xLP1 + xSP1 + xWP1 = 1-0,35 = 0,65      (*)

xBP2 + xLP2 + xSP2 + xWP2 = 1

Mặc khác :

(xLP1 / xSP1 ) = ( 0,053 / 0.03 )     ⬄       (xLP1 / xSP1 ) = 53/30

(xLP1 / xWP1 ) = ( 0,053 / 0.88 )              (xLP1 / xWP1 ) = 53/880

⬄               xSP1  = (30/53). xLP1

xWP1  = (880/53). xLP1

Thay vào ( * ) Ta được :

xLP1    +  ( 30/53 ) xLP1  +  ( 880/53 )xLP1 = 0,65 ⬄ (963/53 )xLP1 = 0,65

⬄xLP1 = 0,0358

Từ đó ta được :

xLP1 = 0,0358

xSP1 = 0,0202

xWP1 = 0,5944

xBP1 = 0,35

| Dòng vật liệu | X( tỉ lệ trong F) | F ( nguyên liệu ) | X1 ( tỉ lệ trong P1 ) | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béo (F) | 0,037 | 55,5 | 0,35 | 41,685 | 13,815 |
| Lactose (L) | 0,053 | 79,5 | 0,0358 | 4,2637 | 75,2363 |
| Muối (S) | 0,03 | 45 | 0,0202 | 2,4058 | 42,5942 |
| Nước (W) | 0,88 | 1320 | 0,594 | 70,7454 | 1249,2546 |
| Tổng | 1 | 1500 | 1 | 119,1 | 1380,9 |

- Phương trình tổng : P1 + P2  + P3 = F =1500

Phương trình cân bằng nhánh béo : 0,35P1 + 0,01P2  + 0,032P3 = 0,037.1500

P1 + P2 = 1500 – P3 =1500 – 0,1 =1499,9

0,35P1 + 0,01P2  = 55,5 – 0,1 .0,034 = 55,4966

P1 = 119,11 tấn

⬄     P2 = 1380,79 tấn

Câu 3 : ( Cân bằng hệ không có phản ứng hóa học ) . Một máy phân riêng như hình vẽ trong đó nguyên liệu (F) chứa 3,8% chất béo , 6,2 % lactose , 3% muối và 87% nước sẽ được cô đặc đến sản phẩm có 35% chất béo (P1 ) và phần còn lại có 1% chất béo (P2).Gỉa thiết tỉ lệ các chất tan là lactose và muối so với nước là không đổi trong quá trình chế biến .(Đề thi 2009-2010 )

P1

F

P2

- Lập bảng tính các thành phần trong trường hợp F=1200 tấn

- Tính khối lượng P1 và P2 để sản xuất ra 100kg hỗn hợp P3 có hàm lượng béo 3,4 %

- Vẽ sơ đồ dây truyền sản xuất 3 sản phẩm P1 , P2  và P3 ứng với F =1200 tấn

Giải

Tóm tắt :

F = 1200 tấn  , xBF = 3,8% = 0,038 ,x LF = 6,2 % =0,062 , x SF = 3% =0,03 ,

xWF = 87% = 0,87 , xBP1 = 35 % = 0,35 , xBP2 = 1% = 0,01

- Phương trình cân bằng tổng :

F = 1200 = P1 + P2                    (1)

Phương trình cân bằng nhánh :

Chất béo (F) :  xBF . F = xBP1 .P1 + xBP2 .P2    (2)

Lactozo (L) :   xLF . F = xLP1 .P1 + xLP2 .P2

Muối     (S) :   xSF . F = xSP1 .P1 + xSP2 .P2

Nước    (W) :  xWF . F = xWP1 .P1 + xWP2 .P2

P1 + P2  = 1200

Từ (1) và (2) =>       0,35 P1 + 0,01 P2 = 0,038 . 1200 = 45,6

⬄    P1 =98,82 ( tấn )

P2 =1101,18 ( tấn )

Ta có : xBP1 + xLP1 + xSP1 + xWP1 = 1

⬄ xLP1 + xSP1 + xWP1 = 1-0,35 = 0,65      (*)

xBP2 + xLP2 + xSP2 + xWP2 = 1

Mặc khác :

(xLP1 / xSP1 ) = ( 0,062 / 0.03 )     ⬄       (xLP1 / xSP1 ) = 31/15

(xLP1 / xWP1 ) = ( 0,062 / 0.87 )              (xLP1 / xWP1 ) = 31/435

⬄               xSP1  = (15/31). xLP1

xWP1  = (435/31). xLP1

Thay vào ( * ) Ta được :

xLP1    +  ( 15/31 ) xLP1  +  ( 435/31 )xLP1 = 0,65 ⬄ (481/31 )xLP1 = 0,65

⬄xLP1 = 0,0418

Từ đó ta được :

xLP1 = 0,0418

xSP1 = 0,0202

xWP1 = 0,5865

xBP1 = 0,3515

| Dòng vật liệu | X( tỉ lệ trong F) | F ( nguyên liệu ) | X1 ( tỉ lệ trong P1 ) | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béo (F) | 0,038 | 45,6 | 0,3515 | 34,7352 | 10,8648 |
| Lactose (L) | 0,062 | 74,4 | 0,0418 | 4,1306 | 70,2694 |
| Muối (S) | 0,03 | 36 | 0,0202 | 1,9961 | 34,0039 |
| Nước (W) | 0,87 | 1044 | 0,5865 | 57,9579 | 986,0421 |
| Tổng | 1 | 1200 | 1 | 98,82 | 1101,18 |

b)Phương trình tổng : P1 + P2  + P3 = F =1200

Phương trình cân bằng nhánh béo : 0,35P1 + 0,01P2  + 0,034P3 = 0,038.1200

P1 + P2 = 1500 – P3 =1200 – 0,1 =1199,9

0,35P1 + 0,01P2  = 45,6 – 0,1 .0,034 = 45,5966

P1 = 98,81 tấn

⬄     P2 = 1101,0835 tấn

- Vẽ sơ đồ dây truyền sản xuất 3 sản phẩm P1 ,P2 ,P3 ứng với F = 1200 tấn ( Câu C của câu 2 vẽ tương tự , có điều câu này không biết chắc chắn đúng không nhen hihi )

1200

P1

F

P2

P3

Câu 4 : ( Cân bằng hệ có phản ứng hóa học )

Trong sản xuất HNO3 , đầu tiên NH3 ( ammoni ) được oxy hóa như hình  . Ở áp suất 8 atm .Không khí được cấp vào với lượng dư để tỉ lệ NH3 trong không khí là 11% nhằm tránh cháy nổ

K

P

A

Buồng oxy hóa

Các dòng K = không khí , A= Ammonia ,P = sản phẩm , O=Oxygen ,M=NO

Các phản ứng xảy ra như sau : 4NH3 + 5O2  🡪 4NO + 6H2O (1)

4NH3 + 3O2  🡪 2N2 + 6H2O   (2)

Hệ số chuyển khối NH3 là 97% . Điều kiện phản ứng đã được hiệu chỉnh để trong 97% NH3 tham gia phản ứng , có 95% là phản ứng (1) . Hãy tính hệ số dư của không khí .Có bao nhiêu biến chưa biết ? là những biến nào ?( câu dành cho sinh viên làm thêm cộng điểm : Tính tốc độ phản ứng của hai phản ứng trên khi lượng cung cấp NH3 là 100 mole/s ).( đề thi 2013-2014 )

Giải

5/4

4NH3     +      5O2       🡪      4NO      +      6H2O (1)

-4                   -5                  4                    6

3/4

4NH3      +      3O2       🡪      2N2      +      6H2O   (2)

-4                    -3                  2                    6

( trước (-) , sau (+))

Những biến chưa biết :

FNK , FOK , FAP , FNP , FOP , FWP , FMP , R1 , R2

Cân  bằng :

Ammonia :     0 = 100 – FAP + (- 4R1 - 4R2 )

Nitrogen :     0 =   FNK  - FNP   + 2 R2

Oxygen  :     0 =  FOK – FOP + (- 5R1 - 3R2 )

NO         :     0 =  – FNP +  4R1

Water     :      0 = - FWP  + ( 6 R1 + 6 R2 )

95% từ NO :    R1 = 0,95 . ( R1 +  R2 ) ( 95% là phản ứng 1 => 95% tạo ra NO và 5% tạo ra N2 )

Tổng không khí : FNK  = 0,79 . ( FNK + FOK )

Hay    FOK = 0,21 ( FNK + FOk )     ( 1 )

( Trong không khí O2  chiếm 21 % , 79 % còn lại là 78 của N và 1% của các khí khác )

Phân trăm chuyển đổi : FAP = ( 1-0,97 ) .100 = 3 ( mole/s )

Không khí dư : FOK  = x . ( 54 .0,95 + 34.0,05 ) .100 = 122,5 x  ( 2 )

Mà theo giả thiết ta có :

F NK  + FOK  = 100.10011   ( 3 )

Thế ( 2) , ( 3 ) vào ( 1 ) ta được :  122,5x = 0,21 . 100.10011   ⬄ x = 1,56

Vậy hệ số dư của không khí là  1,56 .

Tốc độ phản ứng của hai phản ứng trên chính là đi tính R1 , R2

Thế FAP = 3 ( mole/s ) vào phương trình cân bằng Ammonia ta được :

0 = 100 – 3 + (- 4R1 - 4R2 ) ⬄ 0 = 97 –  4R1 - 4R2 ⬄ 4 (R1 + R2 ) = 97 ( 4 )

Ta lại có :     R1 = 0,95 . ( R1 +  R2 ) ⬄   ( R1 +  R2 ) = R10,95  ⬄  (5)

Thế (5 ) vào ( 4) ta được : 4. R10,95 = 97 ⬄ R1 =23,0375

Từ R1 =23,0375 thế vào (4 ) => R2 = 1,2125 .

Câu 5 : ( Cân bằng hệ có phản ứng hóa học )

Trong sản xuất HNO3 , đầu tiên NH3 ( ammoni ) được oxy hóa như hình  . Ở áp suất 8 atm .Không khí được cấp vào với lượng dư để tỉ lệ NH3 trong không khí là 13% nhằm tránh cháy nổ

K

P

A

Buồng oxy hóa

Các dòng K = không khí , A= Ammonia ,P = sản phẩm , O=Oxygen ,M=NO

Các phản ứng xảy ra như sau : 4NH3 + 5O2  🡪 4NO + 6H2O (1)

4NH3 + 3O2  🡪 2N2 + 6H2O   (2)

Hệ số chuyển khối NH3 là 97% . Điều kiện phản ứng đã được hiệu chỉnh để trong 97% NH3 tham gia phản ứng , có 95% là phản ứng (1) . Hãy tính hệ số dư của không khí .Có bao nhiêu biến chưa biết ? là những biến nào ?( câu dành cho sinh viên làm thêm cộng điểm : Tính tốc độ phản ứng của hai phản ứng trên khi lượng cung cấp NH3 là 100 mole/s ).( đề thi 2014-2015 )

Giải

5/4

4NH3     +      5O2       🡪      4NO      +      6H2O (1)

-4                   -5                  4                    6

3/4

4NH3      +      3O2       🡪      2N2      +      6H2O   (2)

-4                    -3                  2                    6

( trước (-) , sau (+))

Những biến chưa biết :

FNK , FOK , FAP , FNP , FOP , FWP , FMP , R1 , R2

Cân  bằng :

Ammonia :     0 = 100 – FAP + (- 4R1 - 4R2 )

Nitrogen :     0 =   FNK  - FNP   + 2 R2

Oxygen  :     0 =  FOK – FOP + (- 5R1 - 3R2 )

NO         :     0 =  – FNP +  4R1

Water     :      0 = - FWP  + ( 6 R1 + 6 R2 )

95% từ NO :    R1 = 0,96 . ( R1 +  R2 ) ( 96% là phản ứng 1 => 96% tạo ra NO và 4% tạo ra N2 )

Tổng không khí : FNK  = 0,79 . ( FNK + FOK )

Hay    FOK = 0,21 ( FNK + FOk )     ( 1 )

( Trong không khí O2  chiếm 21 % , 79 % còn lại là 78 của N và 1% của các khí khác )

Phân trăm chuyển đổi : FAP = ( 1-0,97 ) .100 = 3 ( mole/s )

Không khí dư : FOK  = x . ( 54 .0,96 + 34.0,04 ) .100 = 123 x  ( 2 )

Mà theo giả thiết ta có :

F NK  + FOK  = 100.10013   ( 3 )

Thế ( 2) , ( 3 ) vào ( 1 ) ta được :  123x = 0,21 . 100.10013   ⬄ x = 1,31

Vậy hệ số dư của không khí là  1,31 .

Tốc độ phản ứng của hai phản ứng trên chính là đi tính R1 , R2

Thế FAP = 3 ( mole/s ) vào phương trình cân bằng Ammonia ta được :

0 = 100 – 3 + (- 4R1 - 4R2 ) ⬄ 0 = 97 –  4R1 - 4R2 ⬄ 4 (R1 + R2 ) = 97 ( 4 )

Ta lại có :     R1 = 0,96 . ( R1 +  R2 ) ⬄   ( R1 +  R2 ) = R10,96  ⬄  (5)

Thế (5 ) vào ( 4) ta được : 4.( R10,96) = 97 ⬄ R1 = 23 , 28

Từ R1 =23,0375 thế vào (4 ) => R2 = 0,917

Câu 6 ( Trắc ẩm ) không khí ở 30 0 C  và độ ẩm tương đối 70% được nâng lên 500 C để sấy . Không khi thoát có nhiệt độ 38 0 C ( đề thi 2013 -2014 )

- Hỏi cần một lượng không khí khô là bao nhiêu để bốc hơi 1kg nước trong vật liệu

- Tính nhiệt lượng cần thiết để bốc hơi 1kg nước trong vật liệu

Giải

Tóm tắt :

T1 = 30 0 C

T2 = 50 0 C

T3 =  38 0 C

Độ ẩm tương đối RH = 70 %

I1

I2

- Tra bảng ở T1 = 30 0C  , RH = 70% ta được tỉ lệ ẩm H1 = 0,019 (kgH2O/kgk3 )

- Ở T2 = 50 0 C , quá trình đi từ (1) 🡪 (2) là quá trình làm nóng không khí nên tỉ lệ ẩm H1 = H2 = 0,019 (kgH2O/kgk3 )

Tra bảng ở  T2 = 50 0C  , H 2 = 0,019 ta được Enthalpy của không khí i2 = 100 (KJ /kgk3)

Qúa trình từ (2) 🡪 (3) là quá trình sấy khô nên i2=i3=100(KJ /kgk3). Tra bảng ở T3 = 380C => H3= 0,024 (kgH2O/kgk3 )

Vậy lượng không khí cần thiết là :

GKK = mh2oH3-H1 = 10,024-0,019 = 200 (kgk3 /kgH2O/kgk3 )

Nhiệt lượng cần thiết

Q = GKK .( i2 – i1 ) = 200 . ( 100- 79 ) = 4200 ( KJ )

Câu 7 ( Trắc ẩm ) không khí ở 30 0 C  và độ ẩm tương đối 70% được nâng lên 460 C để sấy . Không khi thoát có nhiệt độ 36 0 C ( đề thi 2009-2010 )

- Hỏi cần một lượng không khí khô là bao nhiêu để bốc hơi 1kg nước trong vật liệu

- Tính nhiệt lượng cần thiết để bốc hơi 1kg nước trong vật liệu

Giải

Tóm tắt :

T1 = 30 0 C

T2 = 46 0 C

T3 = 36 0 C

Độ ẩm tương đối RH = 70 %

I1

I2

- Tra bảng ở T1 = 30 0C  , RH = 70% ta được tỉ lệ ẩm H1 = 0,019 (kgH2O/kgk3 )

Ethalpy của không khí i1 = 79

- Ở T2 = 46 0 C , quá trình đi từ (1) 🡪 (2) là quá trình làm nóng không khí nên tỉ lệ ẩm H1 = H2 = 0,019 (kgH2O/kgk3 )

Tra bảng ở  T2 = 46 0C  , H 2 = 0,019 ta được Enthalpy của không khí i2 = 96 (KJ /kgk3)

Qúa trình từ (2) 🡪 (3) là quá trình sấy khô nên i2=i3=96(KJ /kgk3). Tra bảng ở T3 = 360C => H3= 0,023 (kgH2O/kgk3 )

Vậy lượng không khí cần thiết là :

GKK = mh2oH3-H1 = 10,023-0,019 = 250 (kgk3 /kgH2O/kgk3 )

Nhiệt lượng cần thiết

Q = GKK .( i2 – i1 ) = 250 . ( 96 - 79 ) = 4250 ( KJ )

Câu 8 ( Trắc ẩm ) không khí ở 29 0 C  và độ ẩm tương đối 80% được nâng lên 500 C để sấy . Không khi thoát có nhiệt độ 37 0 C ( đề thi 2010 -2011 )

- Hỏi cần một lượng không khí khô là bao nhiêu để bốc hơi 1kg nước trong vật liệu

- Tính nhiệt lượng cần thiết để bốc hơi 1kg nước trong vật liệu

Giải

Tóm tắt :

T1 = 29 0 C

T2 = 50 0 C

T3 =  37 0 C

Độ ẩm tương đối RH = 70 %

I1

I2

- Tra bảng ở T1 = 29 0C  , RH = 80% ta được tỉ lệ ẩm H1 = 0,020 (kgH2O/kgk3 ) Ethalpy của không khí i1 = 80(KJ /kgk3)

- Ở T2 = 50 0 C , quá trình đi từ (1) 🡪 (2) là quá trình làm nóng không khí nên tỉ lệ ẩm H1 = H2 = 0,020 (kgH2O/kgk3 )

Tra bảng ở  T2 = 50 0C  , H 2 = 0,020 ta được Enthalpy của không khí i2 = 98 (KJ /kgk3)

Qúa trình từ (2) 🡪 (3) là quá trình sấy khô nên i2=i3=98 (KJ /kgk3). Tra bảng ở T3 = 370C => H3= 0,025 (kgH2O/kgk3 )

Vậy lượng không khí cần thiết là :

GKK = mh2oH3-H1 = 10,025-0,020 = 200 (kgk3 /kgH2O/kgk3 )

Nhiệt lượng cần thiết

Q = GKK .( i2 – i1 ) = 200 . ( 98- 80 ) = 3600 ( KJ )

Câu 9 ( Trắc ẩm ) không khí ở 30 0 C  và độ ẩm tương đối 70% được hạ xuống  230 C để tách nước  .( Đề thi 2014-2015 )

- Tính lượng nước tách được từ 1000 m3 không khí ẩm ?

- Tính nhiệt lượng cần thiết để nâng 1000 m3 không khí khô này lên 35 0C

Giải

- T1 = 30 0 C , RH  = 70 % , ta được tỉ lệ ẩm H1 = 0,019(kgH2O/kgk3 )  => Ethalpy i1 = 79 (KJ /kgk3)

T2 = 23 0 C , ta được tỉ lệ ẩm H2 = 0,017(kgH2O/kgk3 )  => Ethalpy i2 = 67 (KJ /kgk3)( H2 = H1 nhưng T2  đi được tới H = 0,017 nhìn vào hình )

Qúa trình A 🡪 B là quá trình ngưng tụ : H1 – H2 = 0,019-0,017 = 0,002 (kgH2O/kgk3 )

Vậy cứ 1000 m3 không khí của ngưng tụ được nhiệt lượng nước là :

103 . 1000 . 0,002 = 2 .103

- Tra bảng ở T= 35 0 C , Ta được tỉ lệ ẩm H3 = H2 = 0,017(kgH2O/kgk3 ) , => Ethalpy i3 = 79 (KJ /kgk3)

Lượng không khí khô cần thiết là :

Gkk = 1000.1000H1-H3 = 1000.10000,019-0,017 = 500000.103

Nhiệt lượng cần để nâng 1000 m3 không khí lên 35 0C

Q = Gkk .( i3 –i2 ) = 500000.103. ( 79 – 67 ) = 6000000 ( k3 π J)

Câu 10 : ( động học phản ứng )

Trong phản ứng thủy phân tinh bột , chất nền S có tốc độ giảm dần theo vận tốc phản ứng v như bảng dưới đây , với N là số thí nghiệm .Xử lý hồi quy theo mô hình tuyến tính ( Lineweaver –Burke ) : ( đề thi 2010-2011)

[S]v = 1vm[S]+kvm

0,14

0,12

Y= 0,0082X +0,0292

0,1

R 2 = 0,9957

0,08

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

0,06

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

0,04

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

0,02

0

0

2

4

6

8

10

122

14

|  | S(x) (mg/ml) | S/v(y) | V(mg/phút) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,4 | 0,129167 | 96 |
| 2 | 11,24 | 0,121909 | 92,2 |
| 3 | 9,5 | 0,106742 | 89 |
| 4 | 8,12 | 0,096667 | 84 |
| 5 | 6,45 | 0,083012 | 77,7 |
| 6 | 5,61 | 0,076744 | 73,1 |
| 7 | 4,5 | 0,068702 | 65,5 |
| 8 | 3,56 | 0,061379 | 58 |
| 9 | 2,34 | 0,045793 | 51,1 |
| 10 | 1 | 0,034483 | 29 |

Kết quả hồi quy cho trên hình vẽ , trong đó ,y = [S]/v và x=[S]. Tìm vận tốc phản ứng tối đa Vm (mg/ph) và hằng số cân bằng k (mg/ml) .Gọi V là giá trị dự đoán của vận tốc phản ứng tính sai số dự đoán trung bình của vận tốc theo công thức £(%)=(∑[|v-V|/v]*100)/N

Giải

[S]v = 1vm[S]+kvm (*)

Đề cho y =  [S]v  và [S] = x thay vào (*)

- y = 1vmx + kvm    có dạng y = ax + b

- 1vm = 0,0082 =>vm = 121,95 (mg / phút )

- kvm = 0,0292 => k = 3,561 ( mg/ml)

Gọi v là giá trị dự đoán của vận tốc phản ứng . Áp dụng mô hình tuyến tính :

[S]v = 1vm[S]+kvm (#)

Ta thế [S] ,vm , k vào (#) ta tìm được v như bảng :

| [S] | Vi (mg/phút ) | ¦v-viv ¦ ( mg/phút ) |
| --- | --- | --- |
| 12,4 | 94,7(12,4x =1121,95 . 12,4+3,561121,95) | 0,0135(96-94,796) |
| 11,24 | 92,6 | 0,0043 |
| 9,5 | 88,7 | 0,0034 |
| 8,12 | 84,87 | 0,0095 |
| 6,45 | 78,6 | 0,0116 |
| 5,61 | 74,6 | 0,0205 |
| 4,5 | 68,1 | 0,0397 |
| 3,56 | 61 | 0,0517 |
| 2,34 | 48,4 | 0,0528 |
| 1 | 26,7 | 0,0793 |

∑ = 0,2863

Sai số trung bình của vận tốc

£(%)=(∑[|v-V|/v]*100)/N = 0,2863.10010 = 2,863 %

Câu 11 : ( động học phản ứng )

Trong phản ứng thủy phân tinh bột , chất nền S có tốc độ giảm dần theo vận tốc phản ứng v như bảng dưới đây , với N là số thí nghiệm .Xử lý hồi quy theo mô hình tuyến tính ( Lineweaver –Burke ) : ( đề thi 2009-2010)

[S]v = 1vm[S]+kvm

0,14

0,12

Y= 0,0077X +0,0195

0,1

R 2 = 0,9947

0,08

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

0,06

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

0,04

T= 30 0 C , RH = 70% => H = 0,019 ( kgH2O/kgk3 ), ta tìm được v1 =0,89 (m3/Kgk3)

0,02

0

0

2

4

6

8

10

122

14

|  | S(x) (mg/ml) | S/v(y) | V(mg/phút) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,4 | 0,112727 | 110 |
| 2 | 11,24 | 0,105838 | 106,2 |
| 3 | 9,5 | 0,092233 | 103 |
| 4 | 8,12 | 0,082857 | 98 |
| 5 | 6,45 | 0,070338 | 91,7 |
| 6 | 5,61 | 0,064409 | 87,1 |
| 7 | 4,5 | 0,056604 | 79,5 |
| 8 | 3,56 | 0,049444 | 72 |
| 9 | 2,34 | 0,035945 | 65,1 |
| 10 | 1 | 0,023256 | 43 |

Kết quả hồi quy cho trên hình vẽ , trong đó ,y = [S]/v và x=[S]. Tìm vận tốc phản ứng tối đa Vm (mg/ph) và hằng số cân bằng k (mg/ml) .Gọi V là giá trị dự đoán của vận tốc phản ứng tính sai số dự đoán trung bình của vận tốc theo công thức £(%)=(∑[|v-V|/v]*100)/N

Giải

[S]v = 1vm[S]+kvm (*)

Đề cho y =  [S]v  và [S] = x thay vào (*)

- y = 1vmx + kvm    có dạng y = ax + b

- 1vm = 0,0077 =>vm = 129,87 (mg / phút )

- kvm = 0,0195 => k = 2,532 ( mg/ml)

Gọi v là giá trị dự đoán của vận tốc phản ứng . Áp dụng mô hình tuyến tính :

[S]v = 1vm[S]+kvm (#)

Ta thế [S] ,vm , k vào (#) ta tìm được v như bảng :

| [S] | Vi (mg/phút ) | ¦v-viv ¦ ( mg/phút ) |
| --- | --- | --- |
| 12,4 | 107,84(12,4x =1129,87 . 12,4+2,532129,87) | 0,0196(110-107,84110) |
| 11,24 | 105,99 | 1,98.10-3 |
| 9,5 | 102,54 | 4,466. 10-3 |
| 8,12 | 98,995 | 0,01 |
| 6,45 | 93,26 | 0,017 |
| 5,61 | 89,48 | 0,027 |
| 4,5 | 83,102 | 0,045 |
| 3,56 | 75,89 | 0,054 |
| 2,34 | 62,37 | 0,042 |
| 1 | 36,76 | 0,145 |

∑ = 0,36605

Sai số trung bình của vận tốc

£(%)=(∑[|v-V|/v]*100)/N = 0,36605.10010 = 3,6605 % .

Câu 11 : ( động học phản ứng )

Trong phản ứng thủy phân tinh bột , chất nền S có tốc độ giảm dần theo vận tốc phản ứng v như bảng dưới đây , với N là số thí nghiệm .Xử lý hồi quy theo mô hình tuyến tính ( Lineweaver –Burke ) : ( đề thi 2011-2012)

[S]v = 1vm[S]+kvm

b  1   = (Xj  –Xtb )/(Xj  –Xtb )2

b 0  = Y tb  - b 1 .x tb

|  | S(x) (mg/ml) | S/v(y) | V(mg/phút) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,4 | 0,112727 | 110 |
| 2 | 11,24 | 0,105838 | 106,2 |
| 3 | 9,5 | 0,092233 | 103 |
| 4 | 8,12 | 0,082857 | 98 |
| 5 | 6,45 | 0,070338 | 91,7 |
| 6 | 5,61 | 0,064409 | 87,1 |
| 7 | 4,5 | 0,056604 | 79,5 |
| 8 | 3,56 | 0,049444 | 72 |
| 9 | 2,34 | 0,035945 | 65,1 |
| 10 | 1 | 0,023256 | 43 |

Kết quả hồi quy cho trên hình vẽ , trong đó ,y = [S]/v và x=[S] ,xtb =1/n ∑xj,  ytb =1/n ∑yj, y = bo + b1x Tìm vận tốc phản ứng tối đa Vm (mg/ph) và hằng số cân bằng k (mg/ml) .                                     Giải

Tương tự câu trên

Câu 12 : Lập bảng tính toán các thành phần của thiết bị cô đặc nước cam tươi như hình vẽ dưới đây

F1 ( Kg/h)

Thiết bị Cô đặc

F = 100(kg/h)                                                      F2 (Kg/h)                         P1(Kg/h)

XSF = 0,12                                                           XSE = 0,12                     XSC = 0,42

XWF = 0,12                                                          XWE = 0,12                     XWC = 0,58

P2 ( kg /h)

Giải

F= 100 kg/h

Hệ tổng quát 🡪  Tổng  : F = 100 = P1 + P2

Nhánh : 0,12. 100 = 0,42 .P1 + 0

P1 = 28,57

P2 = 71,43

|  | X% | F | XP1 | P2 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solids | 0,12 | 12 | 0,42 | 0 | 12 |
| Water | 0,88 | 88 | 0,58 | 71,43 | 16,57 |
| Tổng | 1 | 100 | 1 | 71,43 | 28,57 |

Hệ phụ ta có : F = F1 + F2 + P2 => F1 + F2  = 100 – P2 = 28,57 = P1

Cân bằng Tổng : F1 + F2 = P1 = 28,57

Cân bằng nhánh : 0,12 . F1 + 0,58 F2 = 0,42

- F1 = 9,94

F2 = 18,63

|  | XP1 | P1 | XP2 | F2 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solids | 0,42 | 12 | 0,58 | 10,8 | 1,19 |
| Water | 0,58 | 16,57 | 0,42 | 7,83 | 8,75 |
| Tổng | 1 | 28,57 | 1 | 18,63 | 9,94 |

Trong 1 hỗn hợp 100 kg nước cam tươi sẽ tạo ra 28,57 kg nước cam ( gồm 9,94 kg nước cam trộn với 18,63 kg nước cam cô đặc ) và 71,43 kg nước .

Tài liệu này được soạn máy  và tổng hợp bởi Phan Quang Linh , sv K45 Lớp DH19HH – khoa CNHH và TP .Tài liệu được tham khảo những lời giải của các anh chị khóa trước , và với sự hổ trợ của các bạn Huỳnh Lưu Anh Kiệt , Phạm Nguyễn Trường Luật , Tạ Thị Huỳnh Giao và Huỳnh Chí Nguyển  .Rất cảm ơn các bạn đã giúp đỡ !!!

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích ôn tập không nhằm mục đích khác .Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ,hầu hết các bạn về quê và chưa mua được tài liệu ôn tập , bảng Word này xuất hiện cũng vì một số ít lý do đó

Chúc các bạn Ôn Tập vui vẻ và chúc cho đại dịch mau qua để chung ta sớm gặp mặt

Đã hai năm rồi , ta cùng dịch

Chiến đấu với nhau 4 trận liền

Dịch cứ lúc lùi rồi lại tiến

Làm cho Thế Giới phải ngã nghiêng

Nhưng dịch ơi !!!

Việt Nam tôi đời nào cũng thế

Vẫn vững lòng và ngạo nghễ , hiêng nghang

Quê hương tôi gian khó chẳng màn

Cùng đoàn kết và sẽ san , bền chặt

Những Bác sĩ nhiều đêm chẳng yên giấc

Chú Linh xanh tất bật với người dân

Đảng chăm lo và gánh vác nhọc nhằn

Ai cũng muốn xả thân vì dân tộc

Sức mạnh đó dù bão giông gió lốc

Cũng vững vàng bảo bọc quê hương tôi

Mãnh đất nôi của những tình người

Lòng tha vị và nụ cười theo lãnh tụ

Linh Phan