LAB 1

KHẢO SÁT & THIẾT LẬP AN NINH MÁY WINDOWS CLIENT

Họ và tên: ……………………………….

Lớp: ……………………………………..

Yêu cầu:

- Thực hiện các lệnh Dos cơ bản

- Xem&cấu hình Local Firewall

- Các thiết lập chính sách an ninh hệ thống với GPOs

- Theo dõi & Giám sát hệ thống với Event Viewer

Thực hiện: Sinh viên thực hiện lệnh trong PowerShell dùng tài khoản Administrator, xem nhận xét và ghi ý nghĩa & kết quả thực hiện lệnh

| Lệnh | Ý nghĩa lệnh | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ver, date, time |  |  |  |
| hostname, whoami |  |  |  |
| systeminfo |  |  |  |
| dxdiag |  |  |  |
| tree |  |  |  |
| msconfig |  |  |  |
| taskmgr |  |  |  |
| services.msc |  |  |  |
| compmgmt.msc |  |  |  |
| lusrmgr.msc |  |  |  |
| firewall.cpl |  |  |  |
| control |  |  |  |
| optionalfeatures |  |  |  |
| ncpa.cpl |  |  |  |
| ping www.google.com.vn |  |  |  |
| tracert www.google.com.vn |  |  |  |
| pathping www.google.com.vn |  |  |  |
| ipconfig |  |  |  |
| net view \\target |  |  |  |
| net user |  |  |  |
| net time |  |  |  |
| net accounts |  |  |  |
| net localgroup |  |  |  |
| netstat -an netstat -b netstat -e netstat -r netstat -f netstat -n netstat -on netstat -p netstat -s netstat –an 2 |  |  |  |
| wmic process |  |  |  |
| wmic process list brief |  |  |  |
| wmic process list full |  |  |  |
| wmic qfe |  |  |  |
| wmic share |  |  |  |
| wmic useraccount |  |  |  |
| openfiles /local on |  |  |  |
| openfiles /query /v |  |  |  |
| openfiles /local off |  |  |  |
| netsh wlan show profiles |  |  |  |
| netsh wlan show profile tên-mạng-muốn-xem key=clear |  |  |  |
| (netsh wlan show profiles) ¦ Select-String “\:(.+)$” ¦ %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} ¦ %{(netsh wlan show profile name=”$name” key=clear)} ¦ Select-String “Key Content\W+\:(.+)$” ¦ %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} ¦ %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} ¦ Format-Table -AutoSize |  |  |  |
| Netsh wlan show interfaces |  |  |  |
| netsh wlan show drivers |  |  |  |
| netsh wlan show wirelesscapabilities |  |  |  |
| netsh firewall show state |  |  |  |
| netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=TCP localport=135 name=”Block_TCP-135” |  |  |  |
| gpedit.msc |  |  |  |
| gpupdate /force |  |  |  |
| eventvwr |  |  |  |
| ipconfig ipconfig /all |  |  |  |
| ping www.google.com.vn |  |  |  |
| tracert www.google.com.vn |  |  |  |
| pathping www.google.com.vn |  |  |  |
| Ipconfig /release |  |  |  |
| Ipconfig /renew |  |  |  |
| Ipconfig /flushdns |  |  |  |

Bài tập:

1) Hiện thị số liệu thống kê Ethernet và số liệu thống kê cho tất cả giao thức ?

2) Hiện thị số liệu thống kê cho giao thức TCP và UDP?

3) Shutdown máy tính từ xa

4) Xem và cấu hình firewall mạng nội bộ

5) Xem mật khẩu wifi

6) Chặn Program Microsoft Edge truy cập internet

7) Các thiết lập policies với mật khẩu

8) Giám sát đăng nhập với Eventviewer