CƠ BẢN VỀ

MẠNG MÁY TÍNH

Mục tiêu:

- Giải thích được các thành phần mạng

- Biết cách phân loại mạng

- So sánh được mô hình OSI và TCP/IP

Nội dung

□ Các thành phần mạng

□ Phân loại mạng

∎ LAN ∎ WAN ∎ Internet ∎ Peer-to-Peer ∎ Client – Server ∎ Bus ∎ Star ∎ Ring

□ Mô hình OSI và TCP/IP

1

Networking Today

MMT là gì?

□MMT là một tập hợp các host được nối với nhau theo một cấu trúc mạng để chia sẽ và trao đổi thông tin với nhau thông qua môi trường truyền thông

2

Components of a Network

Network Media

3

Network Symbols

Local Area Networks (LAN)

4

Wide Area Networks (WAN)

CN VCB phía Bắc + Miền Trung

CN VCB phía Nam

VCB TW VCB HCM

BB_TW_01 BB_HCM_01 C3725

BB_TW_02 BB_HCM_02

C3725

C3725

C3725

WAN

Viettel

VTN

5

Internet

Peer-to-Peer

6

Client - Server

Network topology

7

TCP/IP and OSI Model

OSI Model

8

OSI Model

7

Application Các ứng dụng mạng: email, web, chat,...

6

Presentation Định dạng dữ liệu, encoding, compression, ...

5

Session Thiết lập connection

4

Transport Bảo đảm truyền nhận đúng dữ liệu

3

Network Routers: Quản lý địa chỉ, chọn đường, truyền

nhận các packet.

2

Data Link Switches: Truyền nhận frame, kiểm tra và sửa lỗi

1Physical Cables, hubs: Kết nối vật lý, truyền các bit dữ liệu

OSI Model

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data Link

Physical

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data Link

Physical

10010111001011010010110101011110101

Data

Data

Data

segments

packets

Data

frames

9

Encapsulating

ĐỊA CHỈ IP

Mục tiêu:

- Giải thích cấu trúc địa chỉ IP

- Phân biệt được các lớp địa chỉ IP

- Xác định được địa chỉ mạng và host

Upper Layer Data

TCP Header

Upper Layer Data IP Header Data LLC Header Data MAC Header Data 0101110101001000010

Application

Presentation Session

PDU

Transport

Segment

Network

Packet

FCS

Data Link

Frame

FCS

Physical

Bits

10

Nội dung

□ Cấu trúc địa chỉ IP

□ Các lớp địa chỉ IP

□ Mặt nạ mạng con (subnet mask)

□ Địa chỉ mạng (network address)

□ Địa chỉ quảng bá (broadcast address)

□ Dải địa chỉ host (host range)

Cấu trúc địa chỉ IPv4

22

11

Các lớp địa chỉ IP

Mặt nạ con (subnet mask)

23

12

Network ID và host ID

□Network ID ∎Xác định địa chỉ mạng của một thiết bị/host

□Host ID: ∎Xác định địa chỉ của host/thiết bị trong mạng

Bits của IP address

□Network Bits: ∎Xác định network ID ∎Xác định class của IP address ∎Không cho phép tất cả bit là 0

□Host Bits: ∎Xác định host ID ∎Tất cả các bit hosts là 0: địa chỉ mạng ∎Tất cả các bit host là 1: địa chỉ broadcast address

13

Network address

□Network address là địa chỉ xác định một mạng riêng biệt, là cơ sở để phân biệt với các mạng khác.

□Hai host khác địa chỉ mạng phải được nối với nhau thông qua một thiết bị định tuyến (Router)

□Địa chỉ mạng kết thúc với tất cả các bit hosts là bit 0

Số networks và số host

Class Số Networks Network Address Số Hosts

Class A 27 - 2 = 126 1.0.0.0 to 126.0.0.0 224 - 2

Class B 214 128.0.0.0 to 191.255.0.0 216 - 2

Class C 221 192.0.0.0 to 223.255.255.0 28 - 2

14

IPprivate và IP public

Class Range Address Range IP Private range

Class A 1 - 126 1.0.0.1 to 126.255.255.254 10.0.0.1 to 10.255.255.254

Class B 128 - 191 128.0.0.1 to 191.255.255.254 172.16.0.1 to 172.31.255.254

Class C 192 - 223 192.0.0.1 to 223.255.255.254 192.168.0.1 to 192.168.255.254

IPprivate và IP public

15

Broadcast address

□Broadcast đi đến tất cả các host có chung một IP mạng.

□Broadcast address là địa chỉ IP trong đó có tất cả các bit host là 1.

□Một địa chỉ IP có tất cả các bit host và bit network đều là 1 được gọi là địa chỉ broadcast cục bộ (local broadcast address)

Local broadcast address

Local broadcast address 255.255.255.255

16

Directed broadcast address

Broadcast address 192.168.20.255

Bài tập lớp địa chỉ IP

Host IP Address Address

Class

Host Range

Broadcast Address

216.14.55.137

123.1.1.15

150.127.221.224

194.125.35.199

175.12.239.244

Network Address

17

Bài tập địa chỉ IP gán cho host

A. 150.100.255.255 B. 175.100.255.18 C. 195.234.253.0 D. 100.0.0.23 E. 188.258.221.176 F. 224.156.217.73

IP SUBNET

Mục tiêu:

- Biết hoạch định và chia IP subnet

- Ứng dụng chia IP subnet trong thực tế

- Biết xác định địa chỉ subnet, host range.

18

Chia Subnet

Chia subnet là chia một mạng có số host lớn

thành nhiều mạng có số host nhỏ hơn nhằm:

∎Có đủ số mạng cần thiết gán cho các site, phòng

∎Giảm kích thước broadcast domain

∎Thực thi việc quản lý phân cấp

∎Tăng tính bảo mật cho các mạng

Ví dụ sử dụng lãng phí IP

Phòng HR Tổng số PC: 50

Network: 192.168.1.0 255.255.255.0

Phòng IT Tổng số PC: 36

Network: 192.168.2.0 255.255.255.0

Phòng Marketing Tổng số PC: 62

Network: 192.168.3.0 255.255.255.0

IP sử dụng P.HR: 50 IP lãng phí: 204

IP sử dụng P.HR: 50 IP lãng phí: 204

IP sử dụng P.IT: 36 IP lãng phí: 218

IP sử dụng P.IT: 36 IP lãng phí: 218

Phòng Sales Tổng số PC: 52

IP sử dụng P.Marketing: 62 Waste IP: 192

IP sử dụng P.Marketing: 62 Waste IP: 192

Network: 192.168.4.0 255.255.255.0

IP sử dụng P.Sales: 52 IP lãng phí: 202

IP sử dụng P.Sales: 52 IP lãng phí: 202

19

Chia subnet

Các bước chia Subnet

∎ Xác định cần bao nhiêu host mỗi subnet

∎ Xác định cần bao nhiêu bit host

∎ Xác định subnet mask mới

∎ Xác định Slash value

∎ Xác định bước nhảy mạng (block size)

∎ Xác định tổng số subnet

∎ Xác định Network, Broadcast, First IP, Last IP

20

Network: Chia subnet có 50 host

192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.0 / 24

• Số host cần cho mỗi subnet= 50

• Số bit host cần dùng 2n = 2*2*2*2*2*2 = 64 n=6

• Subnet Mask mới = 255.255.255.192

128 64 32 16 8 4 2 1

• Slash Value : 192.168.1.0 / 26

• Block size / subnets = 64

• Tổng số subnets = 256 / 64 = 4

Chia subnet có 50 host

Network: 192.168.1.0 255.255.255.0

21

Cách xác định Subnet

Xác định subnet của một host có địa chỉ IP và Subnet

mask (hoặc Slash Value)

∎ Đổi địa chỉ IP ra dạng nhị phân

∎ Đổi Subnet mask ra dạng nhị phân

∎ Xác định Network ID và Host ID

∎ Xác định địa chỉ Subnet, Broadcast

∎ Xác định địa chỉ First IP và Last IP

Ví dụ xác định subnet

44

22

Ví dụ xác định subnet

Ví dụ xác định subnet

45

23

Ví dụ xác định subnet

Ví dụ xác định subnet

47

24

Ví dụ xác định subnet

Ví dụ xác định subnet

49

25

Ví dụ xác định subnet

Bài tập xác định subnet

□Xác định địa chỉ subnet của địa chỉ IP sau đây: 192.168.20.180/27?

A. 192.116.20.96/27 B. 192.116.20.128/27 C. 192.116.20.160/27 D. 192.116.20.192/27

26

Bài tập xác định subnet

□Các địa chỉ IP nào sau đây có thể gán được cho các host khi subnet mask là 255.255.255.224

A. 16.23.118.63 B. 87.45.16.159 C. 92.11.178.93 D. 34.178.18.56 E. 192.168.16.87 F. 217.168.166.192

Bài tập xác định subnet

27

THIẾT BỊ MẠNG ROUTER

Mục tiêu:

- Hiểu các thành phần của Cisco router

- Biết cách sao lưu cấu hình Cisco router

- Phục hồi password của Cisco router

Nội dung

□ Các thành phần bên ngoài router

∎ WAN interface ∎ LAN interface ∎ Management ports: Console / AUX (Auxiliary)

□ Các thành phần bên trong router

∎ CPU ∎ ROM ∎ RAM ∎ NVRAM ∎ FLASH

□ Hệ điều hành của Cisco router

28

Thành phần bên ngoài router

LAN / WAN Interfaces

□ Kết nối các router đến mạng để truyền và nhận packet.

□ Interfaces có thể tích hợp trên motherboard cũng có thể ở dạng module rời

29

Các thành phần trên Router

Management port: Console

30

CPU

□ CPU (Central Processing Unit) khởi tạo hệ thống

□ CPU thực thi các chỉ thị của HĐH

□ Thực thi chức năng định tuyến

□ Điều khiển network interface

□ Các dòng router lớn có thể có nhiều CPU.

ROM

□ ROM (Read Only Memory) lưu các mã chẩn đoán khởi

động power-on diagnostics, chương trình bootstrap và

HĐH ROMMON (ROM monitor).

□ Nhiệm vụ chính của ROM là kiểm tra phần cứng của

router khi khởi động và load phần mềm IOS từ flash vào

RAM.

31

RAM

□ Cung cấp bộ nhớ tạm cho file cấu hình router trong khi

router đang hoạt động (running-config)

□ Lưu trữ các bảng định tuyến (routing tables).

□ Lưu trữ ARP tables (Address Resolution Protocol)

□ Cung cấp vùng nhớ đệm cho các gói dữ liệu đang ở

hàng đợi chờ xử lý.

□ RAM có thể được nâng cấp. Nội dung lưu trên RAM sẽ

mất khi router bị mất điện hoặc khởi động lại.

NVRAM (Non-volatile RAM)

□ Lưu startup configuration file (startup-config)

□ Nội dung của NVRAM vẫn được lưu giữ khi

router bị mất điện hoặc khởi động lại

32

Flash Memory

□ Lưu HĐH full current version of IOS (Internetworking

Operating System) đang chạy trên router

□ Flash là bộ nhớ có thể xóa hoặc ghi đè phiên bản mới

của HĐH IOS

□ Nội dung của flash vẫn được lưu giữ khi router bị mất

điện hoặc khởi động lại.

Hệ điều hành Cisco router

□ Hỗ trợ các giao thức và chức năng mạng (định

tuyến và chuyển mạch)

□ Kết nối chuyển lưu lượng tốc độ cao (high-

speed traffic) giữa các thiết bị

□ Đảm bảo tin cậy và bảo mật khi truy xuất các tài

nguyên mạng

□ Cung cấp khả năng mở rộng mạng

33

Hệ điều hành Cisco router

Có 3 dạng HĐH mà router có thể sử dụng:

□ Một hệ điều hành (không phải là IOS) được

chứa trong ROM với tên gọi là ROM monitor

(viết tắt là ROMMON)

□ HĐH giới hạn limited-function IOS chứa trong

ROM

□ HĐH đầy đủ full-function IOS chứa trong flash

Các HĐH của router

Có 3 mode để dùng 3 HĐH tương ứng:

□ ROM monitor: ROMMON>

□ Boot ROM: Router(boot)>

□ Cisco IOS : Router>

34

ROM monitor: ROMMON>

□ Config-register = 0x2100 là khởi động từ ROM monitor

□ ROM monitor thực hiện quá trình bootstrap kiểm tra

phần cứng (bootstrap là 1 tập lệnh để thực hiện kiểm tra

phần cứng và khởi động HĐH)

□ Dùng để debug ở cấp thấp hoặc để khôi phục password

trong trường hợp bị mất password

□ Chỉ có thể vào mode này từ cổng console trên router

Boot ROM: Router(boot)>

□ Config-register = 0x2101 là khởi động từ ROM với

limited-function IOS

□ HĐH này chỉ có các chức năng giới hạn của IOS (Dạng

hoạt động này giống như DOS hay Safemode trong

Windows).

□ HĐH này sẽ đảm bảo cho Router hoạt động với các

thông số cơ bản nhất như các thông số về kết nối IP

□ HĐH này được sử dụng khi bộ nhớ flash bị hỏng và bạn

cần copy một hệ điều hành đầy đủ mới vào Router.

35

Cisco IOS : Router>

□ Config-register = 0x2102 là khởi động từ IOS trong flash

□ Hoạt động bình thường của 1 router yêu cầu sử dụng

phần mềm full Cisco IOS lưu trong flash.

□ Ở một số thiết bị, phần mềm IOS được thực thi trực tiếp

từ flash.

□ Hầu hết các Cisco router yêu cầu 1 bản copy của IOS

được load vào RAM và cũng thực thi từ RAM

□ Lệnh show version xem các thông tin và phiên bản IOS

đang chạy. Trong đó có hiển thị giá trị của config-register

Thanh ghi Cisco router

□ Thanh ghi 16-bit trong CPU:

36

Thanh ghi Cisco router

Một số giá trị đặc biệt của thanh ghi:

□ 0x2100 là khởi động từ rommon

□ 0x2101 là khởi động từ ROM với limited function IOS.

□ 0x2102 là khởi động từ IOS trong Flash – Full IOS

□ 0x2142: Khởi động bỏ qua NVRAM

Thanh ghi Cisco router

Cisco 12.4(3i), IOS Software, RELEASE 2800 SOFTWARE Software (C2800NM-IPBASE-M), (fc2) Version Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc. Compiled Wed 28-Nov-07 21:09 by stshen ROM: (fc1) System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE DHSPKT uptime is 5 weeks, 5 days, 23 hours, 29 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c2800nm-ipbase-mz.124-3i.bin" Cisco 2851 (revision 53.51) with 251904K/10240K bytes of memory. Processor board ID FHK1150F1M1 2 Gigabit Ethernet interfaces 1 Serial interface 2 Channelized E1/PRI ports DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled. 239K bytes of non-volatile configuration memory. 62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) Configuration register is 0x2102

37

Bài tập

□Nêu qui trình phục hồi password của Cisco router và đảm bảo không mất cấu hình trước đó?

CẤU HÌNH CISCO

ROUTER/SWITCH CƠ BẢN

Mục tiêu:

- Biết cách cấu hình cơ bản thiết bị Cisco

- Biết cách bảo mật truy cập thiết bị Cisco

38

Nội dung

□ Tiến trình khởi động thiết bị

□ Truy cập thiết bị

□ Cấu trúc phân cấp IOS Mode

□ Cấu trúc lệnh IOS

□ Cấu hình các thông số cơ bản

□ Bảo mật truy cập thiết bị

□ Lưu cấu hình

Tiến trình khởi động thiết bị

39

Các phương pháp truy cập

Các phương pháp truy cập Command Line Interface phổ biến

□ Console

□ Telnet or SSH

Tiến trình khởi động thiết bị

40

Các phần mềm truy cập

□ PuTTY

□ SecureCRT

□ HyperTerminal

□ ...

Cấu trúc phân cấp IOS Mode

41

Global Config Mode và Submodes

Các Mode chính

42

Chuyển đổi IOS Modes

Chuyển đổi IOS Modes

43

Cấu trúc lệnh IOS

Context Sensitive Help

44

Kiểm tra cú pháp lệnh

Các lệnh show kiểm tra

45

Cấu hình Hostname

Ví dụ lệnh show version

46

Bảo mật truy cập thiết bị

Cấu hình Hostname

47

Password truy cập Privileged Mode

Bảo mật truy cập User EXEC

48

Mã hóa Password

Banner Messages

49

Lưu file cấu hình

Restore file cấu hình

50

Ví dụ cấu hình cơ bản

Cấu hình LAN Interface

51

Cấu hình Serial Interface

Enter Global

R1#configure terminal Configuration Mode

R1(config)#

Cấu hình Serial Interface

R1(config)#interface serial 0/0/0 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#ip address 209.165 .200.225 255.255.255.252

Set Clock Rate

R1(config-if)#clock rate 64000 (on DCE interfaces only)

R1(config-if)#

Kiểm tra cấu hình Interface

52

Bài tập

□Cấu hình các thông số cơ bản của thiết bị Router/Switch để có thể telnet từ xa vào thiết bị được?

Bảo mật thiết bị sử dụng SSH

❑ SSH (Secure Shell) được sử dụng thay thế cho Telnet để đảm bảo

Attacker không thấy được Telnet traffic vì dữ liệu đã được mã hóa khi trao đổi giữa 2 thiết bị mạng ❑ SSH là giao thức TCP mặc định sử dụng TCP port là 22, trong khi

đó mặc định Telnet sử dụng TCP port là 23

53

Các yêu cầu để cấu hình SSH

1. Đảm bảo router đang chạy phiên bản Cisco IOS có

hỗ trợ SSH: ❑ SSH version 1: Cisco IOS Release 12.1(1)T trở lên ❑ SSH version 2: Cisco IOS Release 12.3(4)T trở lên 2. Đảm bảo mỗi router có một hostname riêng duy

nhất. 3. Đảm bảo mỗi router có cấu hình domain name 4. Đảm bảo router được cấu hình local authentication hoặc AAA services để chứng thực username và password

Cấu hình SSH

1. Verify SHH Support –

show ip ssh

2. Configure the IP domain.

3. Generate RSA key pairs.

4. Configure user authentication.

5. Configure the vty lines.

6. Enable SSH version 2.

54

Kiểm tra SSH

Kiểm tra SSH

55

Bài tập cấu hình SSH

□Cấu hình lab: “Configuring Secure Passwords and SSH”ĐỊNH TUYẾN TĨNH

Mục tiêu:

- Hiểu khái niệm định tuyến

- Biết cách cấu hình static route

- Biết cách cấu hình default route

56

Nội dung

□ Khái niệm định tuyến

□ Phân loại định tuyến

□ Cấu hình static routing

□ Cấu hình default routing

Định tuyến là gì ?

Đường nào đây

114

57

Khái niệm về định tuyến

∎Định tuyến (routing) là quá trình router lựa chọn tuyến đường để chuyển gói tin đến mạng đích.

∎Router đưa ra quyết định dựa trên

địa chỉ IP của gói tin.

115

Khái niệm về định tuyến

incoming link

outgoing link

116

58

Phân loại định tuyến

∎Để chọn được đường đi tối ưu nhất đòi hỏi các Router phải “học” đường đi đến các mạng. Vậy làm sao để “học” đây ? ∎Có 2 cách :

□Cách 1 : Do người quản trị “dạy” gọi là định tuyến tĩnh (Static Routing)

□Cách 2 : Do Router “tự học” gọi là định tuyến động (Dynamic Routing)

117

Định tuyến tĩnh (static)

∎Các thông tin về đường đi do người quản trị mạng cung cấp cho Router.

∎Khi mạng có sự thay đổi thì người quản

trị phải thay đổi các thông tin này.

∎Định tuyến tĩnh áp dụng đối với hệ thống mạng nhỏ, hoặc kết hợp với định tuyến động.

118

59

Cấu Cấu hình hình Static Static Routing RoutingRouter(config)#ip route network [mask] {address | interface}

□ Diễn giải lệnh ip route:

□network—network/subnet đích

□mask—subnet mask

□address—IP network/subnet address đích của router kế để đến được □Interface—Tên network/subnet của đích interface sử dụng để đến Static Routing

Stub Network

172.16.1.0

Network 10.0.0.0

SO

A 172.16.2.2

172.16.2.1 B B ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 S0

60